TSG特种设备安全技术规范   	TSG T7001—202X

电梯监督检验和定期检验规则

Regulation for Lift Supervisory Inspection

and Periodical Inspection

（征求意见稿）

国家市场监督管理总局发布

202X年X月X日

目     录

1    总则	(1)

2    通用要求	(1)

3    监督检验	(3)

4    定期检验	(4)

5   附则	(6)

附件A   电梯检验基本项目、内容和要求	(7)

附件B   电梯检验意见通知书	(66)

附件C   电梯监督检验报告	(68)

附件D   电梯定期检验报告	(73)

电梯监督检验和定期检验规则

1  总    则

1.1  目的和依据

为规范电梯监督检验和定期检验工作，促进电梯安全水平提升，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，制定本规则。

1.2  适用范围

本规则适用于纳入《特种设备目录》范围内电梯的监督检验和定期检验。

经核准从事电梯监督检验和定期检验的特种设备检验机构(以下统称检验机构)，以及前款所述电梯的生产(含制造、安装、改造、修理)单位、维护保养单位和使用单位，应当遵守本规则规定。

1.3  有关术语的含义

1.3.1  监督检验

由检验机构对安装、改造、重大修理过程中的电梯进行的审查、检查和试验，验证拟交付使用电梯的安全性能是否符合本规则要求的活动。

1.3.2   定期检验

由检验机构对在用电梯定期进行的审查、检查和试验，验证其安全性能是否符合本规则要求的活动。

1.4  特殊情况

对于采用国务院负责特种设备安全监督管理部门批准使用的新材料、新技术、新工艺生产的电梯，应当按照相关要求，开展检验工作。

2  通用要求

2.1  检验项目、内容、要求和方法

各类电梯的检验包括技术资料审查、设施设备检查(含目视检查、测量、功能验证等)和试验三部分，检验项目、内容、要求和方法见附件A。

对于改造、重大修理监督检验，检验机构应当根据本规则、相关标准、检验作业指导书(见第2.2条)和改造、重大修理施工方案，设置相应的检验项目。检验项目应当包括：改造、重大修理涉及的附件A中所列的监督检验项目，以及附件A中所列的其他相关定期检验项目。

2.2  检验作业指导书

检验机构应当依据本规则及《特种设备检验机构核准规则》中有关检验作业指导书和检验方法控制的规定，制定包括检验程序、项目、内容和要求以及检验方法的检验作业指导书，用于指导具体的检验工作。

2.3  检验仪器设备

检验机构应当配备与本规则要求相适应的检验仪器设备。

检验人员进行现场检验前，应当确认检验仪器设备状态良好。

2.4  检验记录

检验机构应当依据本规则及《特种设备检验机构核准规则》中有关记录控制的规定，制定检验记录格式和填写要求。

检验人员应当采用满足前款规定的记录格式，如实、规范地记录检验情况。

2.5  检验条件

检验人员应当确认现场符合以下要求：

(1)现场有检验所需的技术资料。

(2)对电梯整机进行检验时，温度、湿度、电压、环境条件等符合相关规定。

(3)各区域清洁，没有与电梯运行无关的物品和设备。

(4)对相关区域进行了必要的封闭和防护，放置了表明正在进行检验的警示标识。

(5)实施电梯安装、改造、重大修理的施工单位(以下统称施工单位)或者维护保养单位安排了专业技术人员，配合检验人员实施现场检验。

2.6  检验安全

检验人员应当配备和穿戴必要的防护用品，遵守使用单位明示的和本检验机构制定的安全管理和作业规定。

2.7  检验中止

如果现场检验条件(见第2.5条)不满足，或者实施检验可能造成危险以及电梯不能正常运行，检验人员应当中止检验，并且向施工单位或者使用单位书面说明原因。

2.8  检验信息

检验机构应当按照特种设备安全监督管理部门的要求，及时传递、报告或者公示电梯检验信息。

2.9  检验资料

检验机构应当及时将检验过程中形成的记录(见第2.4条)、《电梯检验意见通知书》(见第3.3、4.4条)、《电梯监督检验报告》(见第3.5条)、《电梯定期检验报告》(见第4.8条)等存入检验档案。监督检验档案[含相关音像记录(见第3.2条)]应当长期保存；定期检验档案应当至少保存6年，定期检验中的音像记录(见第4.3条)应当至少保存至形成检验结论后1年。

3  监督检验

3.1  检验申请和受理

施工单位应当在履行施工告知后，向承担电梯监督检验任务的检验机构(以下简称监检机构)提出监督检验申请，同时按照附件A中的规定提交相关技术资料。监检机构应当在1个工作日内受理申请。

3.2  检验实施

(1)应当至少由2名具有相应检验资格的人员进行现场检验。

(2)检验人员应当按照本规则和本监检机构的检验作业指导书，对适用于受检电梯的各检验项目实施检验，判定其是否符合附件A 中的相应要求。

(3)检验人员应当在收到第3.1条所述技术资料（施工单位提交的建筑工程符合性声明、变更设计证明文件除外）后的2个工作日内，完成该资料的初步审查。对于资料缺少、内容缺失或者错误以及不适用于受检的电梯等情况，应当一次性告知施工单位。

(4)检验人员应当按照附件A中的规定，对施工单位提交的建筑工程符合性声明、变更设计证明文件等技术资料在1个工作日内完成审查，发现不符合要求的，不应当进行后续检验。

(5)检验人员应当按照附件A中的规定，对相关试验过程进行音像记录。

3.3  检验意见和不符合处置

(1)对于经检验发现的不符合项目，检验人员应当及时按照附件B的规定向施工单位出具《电梯检验意见通知书》(以下简称《通知书》)，提出检验意见。

(2)施工单位应当对不符合项目进行整改，并且向监检机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改见证资料。检验人员应当通过查看整改见证资料或者现场验证的方式，确认整改情况；发现存在不符合的，按照本条第(1)项的规定进行处置。

3.4  检验结论

各检验项目符合要求，检验结论为“合格”。

3.5  检验报告和使用标志

监检机构应当在形成检验结论后5个工作日内，按照附件C的规定向施工单位和使用单位出具《电梯监督检验报告》。改造、重大修理监督检验结论为“合格”时，还应当同时出具《特种设备使用标志》。

注1：《特种设备使用标志》中的“下次检验日期”栏，按照《电梯自行检测规则》(TSG T7008—202X)填写下一年度实施自行检测的日期，并且在其后标注“（自行检测）”字样。

4  定期检验

4.1  检验周期

应当按照以下检验周期和要求实施定期检验：

(1)电梯安装监督检验合格后6年以内，每3年进行一次定期检验；使用6年以上、15年以内的电梯，每2年进行一次定期检验；使用15年以上的电梯，每年进行一次定期检验。

(2)对于使用10年及以上的经改造、重大修理的电梯，监督检验后视同新安装电梯实施定期检验；对于其他经改造、重大修理的电梯，监督检验后的定期检验周期不变。

(3)停用1年以上重新启用的电梯，或者停用未超过1年但重新启用时超过原检验有效期的电梯，应当进行定期检验，其后的定期检验周期不变。

电梯每次检验的时间以最近一次检验合格日期所在月份为基准确定，可以根据使用单位的申请提前，但不应当跨年度。

省级特种设备安全监督管理部门可以根据国家和地方有关防灾、防疫等政策，以及灾后勘察、事故调查等情况，提出提前或者延期进行定期检验的要求。

4.2  检验申请和受理

使用单位应当按照相关规定，向承担定期检验任务的检验机构(以下简称定检机构)提出定期检验申请。定检机构应当在1个工作日内受理，并且与使用单位商定检验时间，按时开展检验工作。

4.3  检验实施

(1)应当至少由2名具有相应检验资格的人员进行现场检验。

(2)检验人员应当按照本规则和本定检机构的检验作业指导书，对适用于受检电梯的各检验项目实施检验，判定其是否符合附件A 中的相应要求。

(3)检验人员应当按照附件A中的规定，对相关试验过程进行音像记录。

4.4  检验意见和不符合处置

(1)所有检验项目经检验后，检验人员应当按照附件B的规定向使用单位出具《通知书》，提出检验意见。

(2)对于经检验发现的不符合项目，使用单位应当及时进行整改，并且在商定的期限内向定检机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改见证资料。检验人员应当通过查看整改见证资料或者现场检查验证的方式，确认整改情况。

(3)如果使用单位拟实施改造或者重大修理，或者拟做停用、报废处理，使用单位应当在《通知书》上予以说明并且及时反馈给定检机构，同时按照相关规定办理对应手续。

4.5  合格判定条件

满足以下条件之一的电梯，判定为“合格”：

(1)检验项目全部符合要求；

(2)关键检验项目(本规则附件A所列定期检验项目表中标有“*”的项目)全部合格，不符合要求的一般检验项目(附件A所列定期检验项目表中未标有“*”的项目)不超过3项，并且经检验人员确认：使用单位按照第4.4条第(2)项的要求提交了《通知书》以及整改见证资料，整改符合要求，或者使用单位已经采取了相应的安全措施，在《通知书》上签署了监护使用的意见。

不满足本条第一款条件的电梯，判定为“不合格”。

4.6  复检

对于第4.5条第(2)项所述的电梯，使用单位可以向定检机构提出复检要求。定检机构应当按照本规则有关规定，结合前次检验和整改情况，针对不符合及可能受到影响的检验项目，开展复检工作。

4.7  检验结论

检验结论分为四种：“合格”“不合格”“复检合格”“复检不合格”。

(1)按照第4.5条判定为“合格”的电梯，检验结论为“合格”。

(2)按照第4.5条判定为“不合格”的电梯，检验结论为“不合格”。

(3)复检后按照第4.5条判定为“合格”的电梯，检验结论为“复检合格”。

(4)复检后按照第4.5条判定为“不合格”的电梯，检验结论为“复检不合格”。

4.8  检验报告和使用标志

定检机构应当在形成检验结论后3个工作日内，按照附件D的规定向使用单位出具《电梯定期检验报告》。检验结论为“合格”或者“复检合格”时，还应当同时出具《特种设备使用标志》。

注2：《特种设备使用标志》中的“下次检验日期”栏，按照《电梯自行检测规则》(TSG T7008—202X)或者本规则填写下一年度实施自行检测或者定期检验的日期，其中自行检测日期后应当标注“（自行检测）”字样。

4.9  不合格情况报告

对于定期检验结论为“不合格”或者“复检不合格”的电梯，定检机构应当及时向负责受检电梯使用登记的特种设备安全监督管理部门报告有关情况。

5  附    则

5.1  解释权

本规则由国家市场监督管理总局负责解释。

5.2  施行日期

本规则自202X年X月X日起施行。

5.3  文件废止

以下文件和安全技术规范自本规则施行之日起废止：

(1)《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)及其第1、2、3号修改单；

(2)《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》（TSG T7002-2011）及其第1、2、3号修改单；

(3)《电梯监督检验和定期检验规则——防爆电梯》（TSG T7003-2011）及其第1、2、3号修改单；

(4)《电梯监督检验和定期检验规则——液压电梯》(TSG T7004-2012) 及其第1、2、3号修改单；

(5)《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯和自动人行道》(TSG T7005-2012) 及其第1、2、3号修改单；

(6)《电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯》(TSG T7006-2012)及其第1、2、3号修改单；

本规则施行前发布的其他与电梯监督检验和定期检验有关的文件等，与本规则不一致的要求以本规则为准。

附件A

电梯检验项目、内容、要求和方法

- 乘客与载货电梯

本部分适用于曳引驱动乘客与载货电梯、强制驱动载货电梯、液压乘客与载货电梯、消防员电梯、防爆电梯(以下统称受检电梯)。

  - 技术资料审查

    - 制造资料

审查制造单位是否提供以下适用于受检电梯的资料。其中第(1)～(6)项所述资料应当在申请安装监督检验时提交监检机构；第(7)项所述资料应当在安装竣工后提交监检机构。

(1)配置说明。包括：电梯的产品编号、型号、主要技术参数[包括提升高度、轿厢有效面积、轿厢自重、额定载重量、额定速度、层站数、倾斜角(斜行电梯)、平衡系数范围(曳引驱动电梯)]，所配置的主要部件和安全保护装置的产品名称、型号、编号[绳头组合、层门、玻璃轿门、前置轿门(斜行电梯)、玻璃轿壁、门锁装置、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统可以不标注编号而代之以制造批次号，非线性蓄能型缓冲器除编号外还需标注制造批次号]、制造单位名称、型式试验证书编号、制造日期，悬挂装置的名称、型号、主要参数(如直径、数量)，其他制动装置的型式(曳引驱动非斜行电梯的驱动主机机电式工作制动器作为轿厢上行超速保护装置减速部件或者轿厢意外移动保护装置制停部件时)，并且有整机制造单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A1-：本部分所称主要部件包括绳头组合、控制柜、层门、玻璃轿门、前置轿门(斜行电梯)、玻璃轿壁、驱动主机(曳引与强制驱动电梯)，安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢(运载装置)上行超速保护装置(曳引驱动电梯)(ACOP)、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、限速切断阀(液压驱动电梯)、轿厢(运载装置)意外移动保护装置(曳引与强制驱动非防爆电梯)(UCMP)。“运载装置”指斜行电梯用于运送人员和其他载荷的部件，包括轿厢、悬挂架(承载架)和工作区(如果有)的组合。

(2)境内制造单位的《特种设备生产许可证》。

(3)型式试验证书。包括整机型式试验证书、主要部件和安全保护装置的型式试验证书。

(4)限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书。

(5)有关声明。包括：采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器的，其寿命(从监督检验合格日期开始计算不少于10年)及未达到寿命年限而达到报废条件时免费更换的声明；采用非金属材质对重(平衡重)块、非金属材质反绳轮的，其达到报废条件时免费更换的声明；采用包覆带或者包覆钢丝绳(以下统称包覆带)作为悬挂装置的，包覆带寿命(在安装使用维护保养说明书中给出的条件下从监督检验合格日期开始计算不少于15年或者电梯驱动主机启动次数不少于300万次)及未达到寿命年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时进行免费更换的声明；未配置人为通过操作权限设置限制电梯正常运行时间或者次数的技术障碍类功能或者类似功能的声明。

(6)安装使用维护保养说明书。

(7)整机质量证明文件。包括：境内制造单位的《特种设备生产许可证》编号，电梯的产品编号、型号、主要技术参数，安装单位的《特种设备生产许可证》编号，安装竣工日期，安装使用地点，电梯符合相关安全技术规范的声明，并且有整机制造单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A1-：上述资料为复印件时，应当经整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口电梯，应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章。

    - 安装资料

审查安装单位是否提供以下适用于受检电梯的资料。其中第(1)、(2)项所述资料应当在申请监督检验时提交监检机构；第(3)项所述资料应当在对第A1.2.1、A1.2.2条进行检验前提交检验人员；第(5)项所述资料应当在安装竣工后提交监检机构。如果在安装过程中发生设计变更，应当在实施变更前向检验人员提交第(4)项所述资料。

(1)安装单位的《特种设备生产许可证》。

(2)安装告知证明材料。

(3)建筑工程符合性声明。表明经安装单位确认，与所安装电梯相关的建筑工程符合第A1.2.1.1～A1.2.1.6、A1.2.2.1～A1.2.2.14条的要求，并且注明相关实测尺寸，有安装单位公章或者检验专用章。

(4)变更设计证明文件。有由使用单位提出、经整机制造单位同意的见证。

(5)制造单位出具或者盖章确认的安装自检报告。

注A1-：上述文件为复印件时，应当经安装单位加盖公章或者检验专用章。

    - 改造或者重大修理资料

审查改造或者修理单位是否提供以下适用于受检电梯的资料。其中第(1)～(9)项所述资料应当在申请监督检验时提交监检机构；第(10)、(11)项所述资料应当在改造或者重大修理竣工后提交监检机构。

(1)拟改造或者重大修理电梯的使用登记证。

(2)改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》。

(3)改造或者重大修理告知证明材料。

(4)改造或者重大修理项目清单。

(5)型式试验证书。包括拟加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的型式试验证书。

(6)限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书(发生更换时)。

(7)其他装置资料。包括拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统(属于重大修理时)的加装方案(含电气原理图和接线图)、产品质量证明文件(标明产品型号、产品编号、主要技术参数，并且有产品制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期)、安装使用维护说明书(包括安装、使用、日常维护保养以及与应急救援操作方面有关的说明)。

(8)有关声明。包括：改造或者重大修理时采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器的，其寿命(从监督检验合格日期开始计算不少于10年)及未达到寿命年限而达到报废条件时免费更换的声明；改造或者重大修理时采用非金属材质对重(平衡重)块、非金属材质反绳轮的，其达到报废条件时免费更换的声明；改造或者重大修理时采用包覆带作为悬挂装置的，包覆带寿命(在使用维护保养说明书中给出的条件下从监督检验合格日期开始计算不少于15年或者电梯驱动主机启动次数不少于300万次)及未达到寿命年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时进行免费更换的声明；未配置人为通过操作权限设置限制电梯正常运行时间或者次数的技术障碍类功能或者类似功能的声明。

(9)使用和维护保养说明(补充件)。根据改造和重大修理情况，增补的使用和维护保养说明。

(10)改造或者重大修理自检报告。

(11)改造或者重大修理质量证明文件。包括：电梯的使用登记编号、型号、主要技术参数，改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》编号，改造或者重大修理竣工日期，电梯符合相关安全技术规范的声明，并且有改造或者修理单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A1-：上述文件为复印件时，应当经改造或者修理单位加盖公章或者检验专用章。

    - 使用资料

审查使用单位是否提供以下适用于受检电梯的资料：

(1)使用登记证。其内容与实物相符。

(2)日常维护保养合同。由使用单位与取得相应许可的单位签订。

(3)电梯安全使用管理制度，包括应急救援管理制度、专用钥匙管理制度等。

    - 技术资料与铭牌的一致性

(1)审查主要部件和安全保护装置铭牌(绳头组合、玻璃轿门和玻璃轿壁可以不设铭牌)上标注的产品型号、编号(制造批次号)、制造单位名称、型式试验证书编号(含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、层门、前置轿门的铭牌上可以不标注型式试验证书编号)、制造日期是否与配置说明[见第A1.1.1条第(1)项]一致。

(2)审查主要部件和安全保护装置铭牌上标注的内容与相应的型式试验证书内容是否相符。

改造、重大修理监督检验时，应当对加装或者更换的上述主要部件、安全保护装置的铭牌与相应型式试验证书的一致性进行审查。

  - 设施设备检查

    - 机器空间

      - 通道及照明

检查其是否符合以下要求：

(1)通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用；如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过4.0m，可以采用固定的梯子作为通道。

(2)进入机器空间的门或者活板门附近的通道设有永久性电气照明。

      - 机房通道门及警示标志

检查其是否符合以下要求：

(1)机房通道门不能向机房内开启，其高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m；门上装有用钥匙开启的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从机房内将门打开。

(2)机房通道门外侧设有包含“电梯机器——危险，未经允许禁止入内”文字的警示标志。

      - 活板门

对于斜行电梯，检查供人员进出的活板门是否符合以下要求：

(1)尺寸不小于0.80m×0.80m。

(2)开门后能够保持在开启位置，并且当其处于开启位置时，有防止人员坠落的措施。

(3)设置用钥匙开启的锁，从内部不用钥匙也能够打开。

      - 机器空间专用

检查机器空间是否符合以下要求：

机器空间不用于电梯以外的其他用途。

      - 活动区域

检查其是否符合以下要求：

(1)活动区域的净高度不小于1.80m。

(2)机房地面高度不一且相差大于0.50m时，设有楼梯或者高度不大于4.0m的固定的梯子，并且设有护栏。

      - 工作区域尺寸

检查其是否符合以下要求：

(1)在控制柜、紧急操作和动态测试屏前有一块净空间，其深度不小于0.70m，宽度不小于0.50m与控制柜、紧急操作和动态测试屏全宽的较大者，净高度不小于2.00m。

(2)对运动部件进行维护和检查以及紧急操作的地方有一块不小于0.50m×0.60m的水平净空间，其净高度不小于2.00m。

      - 轿厢工作区域

对于设在轿厢内或者轿顶上的工作区域，检查其是否符合以下要求：

(1)防止轿厢(运载装置)意外移动的机械锁定装置功能有效。

(2)设置检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当该机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢(运载装置)的所有运行。

(3)轿厢壁上设置的检修门不能向轿厢外打开，并且装有用钥匙开启的锁，不用钥匙能够关闭和锁住；检查该门锁定位置的电气安全装置功能有效。

      - 底坑工作区域

对于设在底坑内的工作区域，检查其是否符合以下要求：

(1)设置停止轿厢(运载装置)运动的机械制停装置，使工作区域可站人平面与轿厢最低部件或者运载装置最前端部件之间的距离不小于2.00m。

(2)设置检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时，能够防止轿厢(运载装置)的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修运行控制装置来控制轿厢(运载装置)的电动移动。

(3)在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能由被授权人员接近和操作。

      - 平台工作区域

对于设在平台上的工作区域，检查其是否符合以下要求：

该平台是具有足够机械强度的永久性装置，并且设有护栏。

位于轿厢(运载装置)或者对重运行通道中的平台符合以下要求：

(1)设有可以使平台进入(退出)工作位置的装置，该装置只能由被授权人员在底坑或者在井道外接近和操作，由一个电气安全装置确认平台完全缩回后电梯才能运行。

(2)维护和检查不需要移动轿厢(运载装置)时，设置防止轿厢(运载装置)移动的机械锁定装置和检查该装置工作位置的电气安全装置，当该装置处于非停放位置时，能够防止轿厢(运载装置)的所有运行。

(3)维护和检查需要移动轿厢(运载装置)时，设置活动式机械止挡装置来限制轿厢(运载装置)的运行区间，当轿厢(运载装置)位于平台上方时，该装置能够使轿厢(运载装置)停在上方距平台至少2.00m处，当轿厢(运载装置)位于平台下方时，该装置能够使轿厢(运载装置)停在平台下方符合第A1.2.2.11条井道顶部空间要求的位置。

(4)设置检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置，只有机械止挡装置处于完全缩回位置时才允许轿厢(运载装置)移动，只有机械止挡装置处于完全伸出位置时才允许轿厢(运载装置)在第(3)项所限定的区域内移动。

      - 顶层工作区域

对于设在顶层的斜行电梯工作区域，检查其是否符合以下要求：

(1)设置停止运载装置运动的机械制停装置，使工作区域可站人平面与运载装置最前端部件之间的距离不小于2.00m。

(2)设置检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时，能防止运载装置的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修运行控制装置来控制运载装置的电动移动。

(3)在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能被由授权人员接近和操作。

    - 井道

      - 井道照明

检查其是否符合以下要求：

井道内设有永久性电气照明；部分封闭的井道附近有足够的电气照明时，井道内可以不设照明。

斜行电梯的井道内设有永久性人行通道时，沿着人行通道设有应急照明，在停电状况下该照明能够符合人员安全撤离的条件。

      - 井道封闭措施

检查其是否符合以下要求：

(1)除必要的开口外，井道已完全封闭。

(2)对于部分封闭井道，在人员可正常接近电梯处设有无孔、高度符合图A-1要求，并且距离地板、楼梯或者平台边缘不大于0.15m的围壁。

C——轿厢；H——围壁高度(对于斜行电梯，指垂直测量值)；

D——与电梯运动部件之间的距离；单位为米(m)

图A-1  部分封闭井道的最小围壁高度

      - 轿厢(运载装置)与井道壁的间距

检查其是否符合以下要求：

轿厢(运载装置)与面对轿厢(运载装置)入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于采用垂直滑动门的载货电梯或者局部高度不大于0.50m时，该间距可以增加到0.20m。

轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区域内打开时，上述间距不受限制。

      - 层门地坎下的井道壁

检查其是否符合以下要求：

(1)每个层门地坎下的井道壁是一个与层门地坎直接连接的、由光滑而坚硬的材料构成的连续垂直表面。

(2)对于非斜行电梯，层门地坎下井道壁的高度不小于开锁区域的一半加上50mm，宽度不小于门入口的净宽度两边各加25mm；对于斜行电梯，其尺寸能够覆盖地坎下面整个入口宽度两边各加上50mm和开锁区域下面加上50mm。

      - 到达和离开轿顶的安全措施

检查其是否符合以下要求：

相邻两层门地坎间的距离大于11m(对于消防员电梯，为7m)时，采取了下列措施之一[消防员电梯仅允许采取第(1)项所述措施]：

(1)设有符合以下要求的中间安全门，使安全门与层门(或者安全门)地坎间的距离均不大于11m(对于消防员电梯，为7m)：

高度不小于1.80m，宽度不小于0.35m；不能向井道内开启；门能够可靠地关闭和锁住；验证门关闭状态的电气安全装置功能有效；在井道外，安全门近旁有包含“电梯井道——危险，未经允许禁止入内”文字的警示标志。

(2)相邻层门(或者安全门)地坎间的距离不大于18m时，具有在现场可获得的消防用防坠落装备，并且在上部层门(或者安全门)附近的井道外建筑结构上设有安全固定点，其上标明的承载能力值不小于22kN。

(3)在井道内设有固定式钢斜梯或者具有安全护笼的固定式钢直梯，并且具有在紧邻的上部层门(或者安全门)、所设置的钢斜梯(或者钢直梯)以及轿顶之间安全进出的措施。

注A1-5：紧邻的轿厢正对侧均设置了符合第A1.2.6.4条要求的轿厢安全门时，可以不设置上述措施。

      - 紧急和检修通道

检查通往斜行电梯井道的紧急通道或者检修通道是否符合下列要求之一：

(1)设有符合第A1.2.2.5条第(1)项所述要求的井道安全门，使安全门与相邻层门地坎间的距离与所采用的装置相符，如果采用梯子，沿斜面测量不大于11m。

(2)井道内设有可以安全使用的、贯穿井道两端的永久性人行通道或者固定的梯子。

(3)紧邻的运载装置正对侧均设有符合第A1.2.6.4条要求的轿厢安全门。

(4)具有从外部无风险地直接进入轿厢的措施(如可移动的提升平台)。

      - 运行路径下方防护措施

检查其是否符合以下要求：

对重(平衡重)运行路径下端部的下方存在人员能够到达的空间时，对重(平衡重)上设有安全钳。

      - 对重(平衡重)运行区域防护措施

检查对重(平衡重)的运行区域是否设有刚性隔障，并且符合以下要求：

(1)从底坑地面到隔障的最低部分不大于0.30m。

(2)从对重完全压缩缓冲器的位置起或者平衡重位于最低位置起延伸到底坑地面以上至少2.00m处。

(3)宽度至少等于对重(平衡重)宽度或者危险区域宽度。

对于斜行电梯，如果通往井道的门开启时，验证其关闭状态的电气安全装置使所有电梯自动停止，并且仅由被授权人员手动复位后才能启动，则可以不设置本条所述的隔障。

      - 运动部件防护措施

检查其是否符合以下要求：

在装有多台电梯的井道中，不同电梯的运动部件之间设有符合以下要求的刚性隔障：

从底坑地面不大于0.30m处向上延伸至底层端站楼面以上至少2.50m高度，并且有足够的宽度防止人员从一个底坑通往另一个底坑。

注A1-6：如果电梯正常运行中轿厢、对重(平衡重)的最低部分(随行电缆、补偿装置及其附件、限速器张紧轮和类似装置除外)与底坑地面之间的净垂直距离不小于2.00m，轿厢行程的最低点以下无需设置隔障。

任一电梯的护栏内侧边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离小于0.50m时，设置贯穿整个井道的隔障，并且其宽度不小于运动部件的宽度每边各加0.10m。

对于井道内允许人员行走的斜行电梯，还须沿着井道在相邻的电梯间设置隔障，隔障高度H符合以下要求：

H≥2.50－D(m)且H≥1.80 m

上述要求中，D指人行道最外侧到相邻斜行电梯的运载装置[或对重(平衡重)]之间的最小水平距离；在井道的倾斜位置，H指与斜面垂直的距离。

对于斜行电梯，如果通往井道的门开启时，验证其关闭状态的电气安全装置使所有电梯自动停止，并且仅由被授权人员手动复位后才能启动，则可以不设置本条所述的隔障。

      - 制导行程

检查其是否符合以下要求：

(1)曳引驱动电梯：当轿厢(运载装置)或者对重位于表A1-1规定的最高位置时，其导轨长度能够提供不小于0.10m的进一步的制导行程，或者斜行电梯的运载装置和对重能够被导向至对应缓冲器完全压缩的位置。

(2)强制驱动电梯：轿厢(运载装置)从顶层向上直到撞击上缓冲器时的制导行程不小于0.50m，轿厢(运载装置)继续上行至缓冲器行程的极限位置一直具有导向；当平衡重位于表A1-1规定的最高位置时，其导轨长度能够提供不小于0.30m的进一步的制导行程。

(3)液压驱动电梯：当轿厢、平衡重位于表A1-1规定的最高位置，以及平衡重位于表A1-1规定的最低位置时，其导轨长度能够提供不小于0.10m的进一步的制导行程。

表A1-1  轿厢(运载装置)、对重和平衡重的极限位置

| 位置 | 曳引驱动 | 强制驱动 | 液压驱动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿厢(运载装置)最高位置 | 非斜行电梯：对重完全压缩缓冲器＋0.035υ²； 斜行电梯：对重完全压缩缓冲器＋0.035υ²/sinθ | 轿厢(运载装置)完全压缩上部缓冲器 | 柱塞达到其行程限位装置所限定的极限位置＋0.035υm² |
| 轿厢(运载装置)最低位置 | 轿厢(运载装置)完全压缩缓冲器 | 轿厢(运载装置)完全压缩下部缓冲器 | 轿厢完全压缩缓冲器 |
| 对重(平衡重)最高位置 | 非斜行电梯：轿厢完全压缩缓冲器＋0.035υ² 斜行电梯：运载装置完全压缩缓冲器＋0.035υ²/sinθ | 轿厢(运载装置)完全压缩下部缓冲器 | 轿厢完全压缩缓冲器＋0.035υd² |
| 对重(平衡重)最低位置 | 对重完全压缩缓冲器 | 轿厢(运载装置)完全压缩上部缓冲器 | 柱塞达到其行程限位装置所限定的极限位置＋0.035υm² |
| 注1：υ：额定速度，m/s；υm：上行额定速度，m/s；υd：下行额定速度，m/s；θ：行程极限位置运行方向与水平面的夹角，下同。 注2：对于设置前置轿门的斜行电梯，运载装置的最高位置是指运载装置完全压缩上部缓冲器时的位置。 注3：当曳引驱动电梯驱动主机的减速是按照规定被监控时，对于非斜行电梯，0.035υ2可以用0.026υc2代替(υc指轿厢或对重与缓冲器刚接触时的速度)；对于斜行电梯，0.035υ2/sinθ的值可以减小到一半，但应当不小于0.25m。 注4：对于具有补偿绳及补偿绳张紧轮和防跳装置的曳引驱动电梯，0.035υ2的值可以用张紧轮可能的移动量再加上轿厢行程的1/500或者0.20m(取二者中的较大者)来代替。 注5：对于直接作用式液压驱动电梯，不需要考虑0.035υd²和0.035υm² |  |  |  |

      - 顶部空间

检查其是否符合以下要求：

当轿厢(运载装置)位于表A1-1中规定的最高位置时：

(1)对于通过轿顶进入井道顶部的电梯，符合以下要求(见图A-2)：

ha≥1.00m，hb≥0.10m，hc≥0.30m。

轿顶上方有一个不小于0.50m×0.60m×0.80m的空间(任意平面朝下均可)。

1——导靴或滚轮、悬挂装置端接装置、垂直滑动门的横梁或者部件以及液压驱动电梯上行柱塞顶部组件的最高部件；2——不小于0.50m×0.60m×0.80m的长方体；3——安装在轿顶的最高部件；4——轿顶最高可站人面积水平面；

ha——位于轿厢投影部分的井道顶最低部件的水平面与轿顶最高可站人面积水平面之间的垂直距离；

hb——井道顶最低部件与导靴或滚轮、悬挂装置附件、垂直滑动门的梁或部件的最高部分之间的自由垂直距离；

hc——井道顶最低部件与固定在轿顶部件最高部分之间的自由垂直距离。

图A-2  顶部空间示意图

(2)对于通过井道进入顶层的斜形电梯，符合以下要求：

运载装置的最前端部件与井道末端间的水平距离不小于0.50m，安全空间的高度不小于2.00m。

      - 底坑空间

检查其是否符合以下要求：

当轿厢(运载装置)位于表A1-1中规定的最低位置时：

(1)对于非斜行电梯，符合以下要求：

底坑中有一个不小于0.50m×0.60m×1.0m的空间(任一面朝下均可)。

底坑地面与轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.50m，当夹紧装置钳块、棘爪装置、垂直滑动门的部件、护脚板和相邻井道壁之间，轿厢最低部件和导轨之间的水平距离在0.15m之内时，此垂直距离允许减少到0.10m；当轿厢最低部件和导轨之间的水平距离大于0.15m但不大于0.50m时，此垂直距离可按线性关系增加至0.50m。

底坑中固定的最高部件和轿厢最低部件(夹紧装置钳块、棘爪装置、垂直滑动门的部件、护脚板)之间的自由垂直距离不小于0.30m。

(2)对于斜行电梯，符合以下要求：

底坑中有一个不小于0.50m×0.60m×1.0m的空间(任一面朝下均可)。

底坑后壁(正对运载装置最后端部件的底坑墙壁)与运载装置最后端部件之间的自由距离不小于0.50m，当运载装置最后端部件与导轨之间的水平距离不大于0.15m时，该自由距离可减小至0.10m。

在运行路径方向，运载装置最后端部件与固定的最先可能撞击点之间的距离不小于0.30m。

      - 底坑设施及装置

检查其是否符合以下要求：

(1)供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置，并且不凸入电梯的运行空间。

底坑深度不大于2.50m时，可以采用非永久设置的梯子；如果该梯子在展开位置可能与运动部件发生碰撞，则当其不在存放位置时，能够通过电气安全装置防止电梯运行。

(2)进出底坑的通道门符合以下要求：

门的高度不小于1.80m，宽度不小于0.60m；不向底坑内开启；门上装有带钥匙的锁，门锁住后不用钥匙能够从底坑内将门打开；在井道外，通道门近旁有包含“电梯井道——危险，未经允许禁止入内”文字的警示标志。

(3)底坑地面平整，无渗水、积水；消防员电梯的底坑内水位限制措施功能有效。

(4)底坑内设有在进入底坑时以及底坑地面上均能够方便操作的停止装置和进入底坑时方便操作的井道照明操作装置，并且功能有效。

      - 导轨支架

检查其是否符合以下要求：

(1)每根导轨至少有2个导轨支架，安装于井道上、下端部的非标准长度导轨的支架数量符合设计要求。

(2)导轨支架安装牢固，锚栓(如膨胀螺栓)固定只能在井道壁的混凝土构件上使用。

      - 轨道下方防护措施

检查其是否符合以下要求：

人员可以进入斜行电梯运行轨道的下方时，设有无孔的防护隔障，以挡住和收纳可能掉落的碎片或者零件。

      - 缓冲器

检查其是否符合以下要求：

(1)缓冲器固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损、锈蚀等现象。

(2)耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能正常。

(3)对重缓冲器附近设有清晰的对重越程距离标识。

(4)当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离不超过对重越程距离标识上标注的最大允许值。

(5)防爆电梯的缓冲器与轿厢、缓冲器与对重的撞击面采取的无火花措施保持完好。

注A1-7：本条第(3)、(4)项不适用于设置前置轿门的斜行电梯。

      - 极限位置限制装置

检查其是否符合以下要求：

极限位置限制装置能够在轿厢(运载装置)、对重接触缓冲器之前或者柱塞接触缓冲停止装置之前起作用，并且在缓冲器被压缩期间或柱塞在缓冲停止期间保持其作用状态。

注A1-8：本条不适用于设置前置轿门的斜行电梯。

    - 电气设备(装置)及控制

      - 主开关

检查每台电梯是否单独设置符合以下要求的主开关：

(1)从机器空间入口处易于操作，并且在断开位置上提供能够锁住的机构或者“隔离”装置。

(2)具有机房时设置在机房内，没有机房时设置在控制柜内(控制柜未设置在井道内时)或者紧急操作和动态测试屏上(控制柜设置在井道内时)，如果紧急操作屏和动态测试屏是分立的，设置在紧急操作屏上。

(3)如果从控制柜、驱动主机处不易直接接近主开关，则在该处设有有效的电气设备和部件的断开(隔离)装置。

(4)不能切断轿厢照明和通风、机器空间照明、电梯井道照明以及轿顶、滑轮间和底坑电源插座的电源。

(5)机房为多台电梯共用时，主开关的操作机构易于识别。

      - 断相、错相保护功能

检查断相、错相保护功能是否有效。电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护。

      - 接地保护措施

检查其是否符合以下要求：

(1)供电电源自进入机器空间起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)始终分开。

(2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分与保护导体(PE，地线)可靠连接。

(3)含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转；或者在第一次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动。恢复电梯运行只能通过手动复位。

      - 剩余电流动作保护装置

检查剩余电流动作保护装置是否功能有效。

      - 门旁路装置

检查其是否符合以下要求：

(1)层门和轿门旁路装置上或者附近标明“旁路”字样以及该装置的“旁路”或者“关”状态。

(2)处于旁路状态时，能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点，但不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点。

(3)处于旁路状态时，取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行)，并且只有在检修运行或者紧急电动运行模式下电梯能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用。

(4)提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置。

      - 门回路监测功能

检查其是否符合以下要求：

当轿厢停在开锁区域内、轿门开启且层门锁释放时，对检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置锁紧位置的电气安全装置和监控信号的正确动作进行监测；监测到故障时能够防止电梯的正常运行。

      - 制动器状态监测功能

检查其是否符合以下要求：

能够监测制动器每次动作时每组制动器机械部件的正确动作(松开或者制动)，或者监测每组制动力；当监测到制动器失效时，能够防止电梯的正常运行。

      - 自动救援操作装置

检查其是否符合以下要求：

(1)装置上设有铭牌，标明产品名称、产品型号、产品编号、制造单位名称、技术参数。加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符。

(2)当电网电源中断或者故障时，至少等待3s该装置才能自动投入救援运行；完成自动救援运行后，维持动力驱动自动门的开门状态不小于10s再退出自动救援状态，关闭层门和轿门，恢复主电源回路。

(3)处在检修运行、紧急电动运行、对接操作状态，以及主开关断开、电气安全装置动作时，不能投入救援运行。

      - 检修运行控制

检查其是否符合以下要求：

(1)轿顶设有一个检修控制装置，并且功能有效。

(2)如果多个检修控制装置切换到“检修”状态，则操作任一检修控制装置时均不能使轿厢运行，除非同时操作所有切换到“检修”状态的检修控制装置上的相同方向按钮。

(3)电梯运行仍依靠电气安全装置；但当轿厢内的检修装置切换到“检修”状态时，能够使第A1.2.1.7条第(3)项所述的电气安全装置失效。

      - 紧急电动运行控制

检查其是否符合以下要求：

(1)紧急电动运行控制功能有效。

(2)操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压的按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其近旁清楚地标明运行方向。

(3)进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域。

      - 紧急和测试操作屏

检查其是否符合以下要求：

(1)设有显示装置或者直接观察驱动主机的观察窗，以获得轿厢运行方向、速度以及是否到达开锁区域的信息。

(2)设有停止装置，除非在其附近1.0m之内有可以直接接近的主开关或者其他停止装置。

(3)紧急操作和动态测试功能有效。

      - 紧急报警装置(对讲系统)

检查其是否符合以下要求：

轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系。如果电梯行程大于30 m或轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处设置由应急电源供电的对讲系统或类似装置。

对于消防员电梯，还设有在优先召回和消防员使用阶段用于轿厢和消防服务通道层之间、轿厢和机房或者紧急和测试操作屏之间的双向对讲系统或者类似装置，并且在消防员入口层的装置无需按压控制按钮。

      - 防爆电气部件

检查其是否符合以下要求：

(1)部件铭牌上标明型号、制造日期、防爆标志、防爆合格证号、制造单位名称和相关技术参数，其防爆合格证号在有效期内。

(2)本质安全型电气部件的本质安全标志、无电气联锁隔爆型电气部件的“断电后开盖”警告标识清晰。

(3)外壳光滑、无损伤，透明件无裂纹，接合面紧固严密，相对运动的间隙防尘密封严密，紧固件无锈蚀、缺损，密封垫圈完好。

(4)隔爆型电气部件的隔爆面无锈蚀层、机械伤痕和刷漆现象。

(5)浇封型电气部件的浇封表面无裂缝、剥落、被浇封部分外露现象。

(6)油浸型电气部分件密封良好，无渗漏油，油位高度在规定范围内；外壳、电气和机械连接所用的螺栓、螺母以及注油、排油的螺栓塞等具有防松措施。

      - 防爆电缆

检查其是否符合以下要求：

(1)电缆上易发生机械损伤的部位采取的保护措施完好。

(2)本质安全电路的电缆或者电线以及防护套管在进出端部设置的浅蓝色标识清晰。

(3)非本质安全型防爆电气部件的电缆引入装置能够夹紧电缆，其密封措施(弹性密封圈或者填料)完好。

(4)用于封堵非本质安全型防爆电气部件外壳上多余的电缆引入孔的封堵件完好。

      - 消防员电梯供电系统

检查其是否符合以下要求：

消防员电梯和照明的供电系统由设置在防火区域内的第一电源和第二电源(即应急电源、备用电源或者第二路供电电源)组成；供电转换完成后，电梯能够在1 min内进入服务状态，如果需要移动来确定轿厢的位置，则向着消防员入口层运行不超过一个楼层，并且显示轿厢所在位置。

      - 消防员电梯开关

检查其是否符合以下要求：

(1)消防员电梯开关设置在消防服务入口层的防火前室内，距消防员电梯水平距离不超过2.0m、地面以上1.80m到2.10m之间的位置，并且其附近有消防员电梯标识。

(2)当消防员开关置于消防员服务状态后，井道和机器空间照明能够自动点亮。

      - 优先召回

检查当消防员电梯进入优先召回阶段后，是否符合以下要求：

(1)层站控制和轿内控制以及受热、烟影响的门保护装置均失效，已登记的呼叫均被取消，但开门和紧急报警按钮以及开门超时报警装置均保持有效。

(2)轿厢内的听觉信号鸣响，直至门关闭。

(3)电梯脱离群组独立运行。

(4)电梯就近平层，不开门，然后直驶至消防员入口层，到达后，停靠在该层，设置有消防员电梯开关一侧的轿门和层门保持在完全打位置。

      - 消防服务

检查在消防员控制下使用消防员电梯时，是否符合以下要求：

(1)持续按压轿厢内选层按钮或者关门(开门)按钮能够使门关闭(开启)，在门完全关闭(开启)前释放按钮时，门自动再开启(关闭)。

(2)轿厢内选层指令每次只能登记一个，已登记的轿内指令显示在轿内控制装置上；登记一个新的轿内选层指令时，原来的指令被取消，并且在最短的时间内运行到新登记的层站，到达层站后，门保持关闭，除非持续按压开门按钮；当门完全打开后，应当保持在开启状态。

(3)正常或者应急电源有效时，在轿内和消防员入口层两处显示出轿厢的位置。

(4)轿厢重新开门装置(受烟雾等影响的除外)和开门按钮与优先召回阶段一样保持有效状态。

      - 恢复正常服务

检查是否在符合以下条件时，消防员电梯的控制系统才能恢复到正常服务状态：

消防员电梯开关被转换到位置“0”，并且电梯已回到消防员入口层。

      - 再次优先召回

检查是否在符合以下条件时，消防员电梯才能重新处于优先召回阶段，并且返回到消防员入口层：

通过操作消防员电梯开关从位置“1”到“0”，保持时间至少5s，再回到“1”。

注A1-9：本条不适用于设置轿内消防员钥匙开关的情况。

    - 驱动主机

      - 驱动主机停止装置

检查其是否符合以下要求：

驱动主机上设有停止装置并且功能有效，如果在驱动主机附近1.0m之内有可以直接接近的主开关或者其他停止装置，则驱动主机上可以不设置停止装置。

      - 曳引轮槽

检查其是否符合以下要求：

曳引轮绳槽(带槽)没有缺损或者不正常磨损。

      - 制动器

检查其是否符合以下要求：

(1)能够采用持续手动操作的方法打开驱动主机的制动器，并且手动释放制动器装置失效不会导致制动功能的失效。

(2)能够从井道外独立地测试每个制动组。

(3)制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污。

(4)对于需要定期拆解保养的鼓式制动器，维护保养单位按照受检电梯制造(改造)单位(该单位已经注销时，按照相应驱动主机的制造单位或者型式试验机构)的要求进行了拆解保养，并且提供了拆解保养过程的视频或者照片等见证材料。

      - 溢流阀工作压力

检查其是否符合以下要求：

通常情况下溢流阀的调定工作压力不超过满载工作压力的140%，最大不高于满载压力的170％[在此情况下需提供相应的液压管路(包括液压缸)计算说明]。

      - 液压系统油温监控装置

检查其是否符合以下要求：

液压系统液压油的油温超过预定值时，监控装置能够立即将电梯停靠在平层位置并且打开层门和轿门。只有经过充分冷却之后电梯方可以自动恢复上行方向的正常运行。

      - 液压油油位

检查油箱中液压油的油位是否符合要求。

      - 手动紧急操作装置

检查其是否符合以下要求：

(1)可拆卸手动机械操作装置可从驱动主机上拆卸或者脱出时，设有最迟在该装置连接到驱动主机时起作用的电气安全装置。

(2)用于紧急操作的盘车手轮是平滑和无辐条的，并且在驱动主机上接近盘车手轮处或者在不可拆卸的盘车手轮上，清晰地标明轿厢的运行方向。

(3)手动松开制动器后仅在重力作用下不能移动轿厢(运载装置)时，能够通过手动机械装置或者独立于主电源供电的手动操作电动装置将轿厢(运载装置)移动到附近层站。

(4)液压驱动电梯设有手动操作的紧急下降阀，以在失电时操纵该阀使轿厢向下移动至层站。

(5)对于轿厢上装有安全钳或者夹紧装置的液压驱动电梯，永久性地安装手动泵，以通过操纵该泵使轿厢向上移动。

(6)在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域。

      - 表面温度

检查防爆电梯的电动机、减速器、液压泵站、制动部件的外壳以及防爆电气部件外壳的表面最高温度是否低于整机防爆标志中的温度组别要求。

    - 悬挂装置、补偿装置及旋转部件

      - 钢丝绳

检查悬挂钢丝绳、补偿钢丝绳是否符合以下要求：

(1)没有笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的90%等现象。

(2)一个捻距内的断丝数不超过表A1-2所列数值。

表A1-2  一个捻距断丝数量

| 断丝的形式 | 钢丝绳类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6×19 | 8×19 | 9×19 |
| 均布在外层绳股上 | 24 | 30 | 34 |
| 集中在一或者两根外层绳股上 | 8 | 10 | 11 |
| 一根外层绳股上相邻的断丝 | 4 | 4 | 4 |
| 股谷(缝)断丝 | 1 | 1 | 1 |
| 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d(d表示钢丝绳的公称直径，mm) |  |  |  |

      - 包覆带

检查其是否符合以下要求：

(1)没有包覆层变形(如鼓包、压痕、折痕、凹陷等)、承载体外露或者刺出、承载体断裂等现象。

(2)具有便于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置。

(3)设有监测包覆带每根承载体强度情况的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动。

      - 悬挂装置端部固定

检查其是否符合以下要求：

悬挂装置的端部固定可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。

对于强制驱动电梯，采用带楔块的压紧装置，或者至少用两个绳夹将悬挂装置固定在卷筒上。

      - 补偿装置

检查其是否符合以下要求：

(1)补偿装置端部固定可靠。

(2)使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置(对于斜行电梯，当不采用重力张紧装置时，设置电气安全装置检查补偿绳的最大张紧位置)；当电梯的额定速度大于3.5m/s(对于斜行电梯，为2.5m/s)时，设有防跳装置，该装置动作时有一个电气安全装置使电梯停止运行。

(3)防爆电梯的补偿链(绳)外部无火花措施保持完好，并且运动时不与其他金属构件、底坑地面相碰擦。

      - 钢丝绳卷绕

对于强制驱动电梯，检查其是否符合以下要求：

(1)当轿厢(运载装置)停在完全压缩的缓冲器上时，卷筒的绳槽中至少保留一圈半的钢丝绳。

(2)卷筒上只能卷绕一层钢丝绳；对于斜行电梯，当设有排绳装置时卷筒上最多卷绕三层钢丝绳，无排绳装置时卷筒上只能卷绕一层钢丝绳。

(3)有防止钢丝绳滑脱和跳出的措施。

      - 异常伸长保护措施

检查其是否符合以下要求：

如果轿厢(运载装置)悬挂在两根钢丝绳或者链条上，或者采用包覆带悬挂，则当任意一根悬挂装置发生异常相对伸长时，能够通过电气安全装置防止电梯的正常运行。

      - 非金属材质反绳轮

检查其是否符合以下要求：

(1)采用非金属材质反绳轮时，电梯的额定速度不大于1.75m/s。

(2)为防止悬挂装置脱离绳槽(带槽)，在入槽和出槽位置附近各设有一个防脱槽装置。如果悬挂装置在轮轴水平以下的包角大于60°并且整个包角大于120°，至少设有一个中间防脱槽装置。

(3)反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求(如润滑方法与周期)及报废条件。

(4)维护保养单位按照要求进行了维护保养，并且提供了维护保养过程的视频或者照片等见证材料。

(5)在进行第1.3条所述的各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离轮槽(带槽)、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象。

对于本规则实施前已经投入使用并且未按照本条第(1)、(2)、(3)项进行过监督检验的非金属材质反绳轮，应当至少符合本条第(4)、(5)项的要求。

      - 旋转部件防护装置

检查其是否符合以下要求：

在机器空间和滑轮间内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器轮、张紧轮、补偿绳张紧轮等与钢丝绳(包覆带、链条)形成传动的旋转部件，均设有防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳(包覆带、链条)因松弛而脱离绳槽(带槽、链轮)、异物进入钢丝绳(包覆带、链条)与绳槽(带槽、链轮)之间；并且防护装置与运动部件无碰擦产生。

对于允许按照GB 7588—1995及更早期标准生产的电梯，除改造或者重大修理涉及外，可以按照以下要求设置旋转部件防护装置：

采用悬臂式曳引轮或者链轮时，有防止钢丝绳脱离绳槽或者链条脱离链轮的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间或者链条与链轮之间的装置。

井道内的导向滑轮、曳引轮、轿架上固定的反绳轮和补偿绳张紧轮，有防止钢丝绳脱离绳槽和进入异物的防护装置。

    - 轿厢(运载装置)与对重(平衡重)

      - 轿顶停止装置

检查其是否符合以下要求：

轿顶上距入口不大于1.0m处设有易于接近的停止装置，并且功能有效；该装置也可以是距入口不大于1.0m的检修控制装置上的停止装置。

注A1-10：对于斜行电梯，当轿顶作为工作区域时应当设置轿顶停止装置。

      - 轿顶护栏

轿顶外侧边缘与井道壁之间的水平方向净距离大于0.30m时，检查轿顶是否设有符合以下要求的护栏：

(1)由扶手、0.10m高的踢脚板和位于护栏高度一半处的中间栏杆组成。

(2)当护栏扶手外侧边缘与井道壁之间的自由距离不大于0.85m时，扶手高度应当不小于0.70m；当自由距离大于0.85m时，扶手高度不小于1.10m。

(3)护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m之内，并且扶手外侧边缘与井道中的任何部件之间的水平距离应当不小于0.10m。

注A1-11：对于斜行电梯，当轿顶作为工作区域时应当设置轿顶护栏。

      - 轿厢安全窗

对于消防员电梯，检查其轿顶是否设有安全窗，并且符合以下(1)～(4)项的要求；对于其他电梯，如果轿顶设置了安全窗，检查其是否符合以下(1)～(3)项的要求：

(1)设有手动锁紧装置，能够不用钥匙从轿厢外开启，用规定的三角钥匙从轿厢内开启。

(2)不能向轿厢内开启，并且开启位置不超出轿厢的边缘。

(3)安全窗的锁紧由电气安全装置予以验证。

(4)如果打开了安全窗，即使安全窗重新关上，在未执行手动锁紧动作时电气开关也不能复位。

      - 轿厢安全门

如果设有轿厢安全门，检查其是否符合以下要求：

(1)设有手动锁紧装置，能够不用钥匙从轿厢外开启，用规定的三角钥匙从轿厢内开启。

(2)不能向轿厢外开启，并且出入路径没有对重(平衡重)或者固定障碍物。

(3)安全门的锁紧由电气安全装置予以验证。

(4)当相邻轿厢之间的水平距离大于0.35m时，提供一个连接到轿厢或者设置在轿厢上的具有扶手的过桥；并且设置检查过桥工作位置的电气安全装置，当过桥处于非停放位置并且未进入工作位置时，能够防止任一轿厢的所有运行。

      - 轿厢(运载装置)和对重(平衡重)间距

检查其是否符合以下要求：

轿厢(运载装置)及关联部件与对重(平衡重)之间的距离不小于50mm。

      - 对重(平衡重)块

检查其是否符合以下要求：

(1)对重(平衡重)块固定可靠。

(2)具有能够快速识别对重(平衡重)块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度)，并且该措施不会被混淆。

(3)非金属材质对重(平衡重)块上有清晰的标识，标明制造单位名称或者商标、制造日期和报废条件。

(4)在进行第1.3条所述的各项试验前、后，对重(平衡重)块及其包覆物均无开裂、破碎、剥落、严重腐蚀等现象。

      - 轿厢内铭牌及标识

检查其是否符合以下要求：

(1)轿厢内设有铭牌，标明额定载重量及乘客人数(载货电梯只标额定载重量)、产品编号或者追溯编码、制造单位名称或者商标、制造年份；改造后的电梯，铭牌上标明额定载重量及乘客人数(载货电梯只标额定载重量)、改造单位名称、改造竣工日期。

(2)轿厢内设有IC卡系统的电梯，轿厢内出口层按钮(如果有)采用凸起的星形图案予以标识，或者采用与其他按钮颜色明显不同的绿色按钮。

(3)在预定消防员操作的轿厢操作面板上、轿厢内消防员入口层按钮上或者其附近、消防员钥匙开关旁设有消防员电梯标识。

      - 轿厢照明及通风

检查其是否符合以下要求：

(1)轿厢正常照明和通风有效。

(2)在正常照明电源发生故障的情况下，由紧急电源供电的应急照明能够自动投入工作。

      - 轿厢语音播报系统

检查其是否符合以下要求：

轿厢内设有语音播报系统，在停电、故障停梯、轿厢位置校正(再平层除外)、自动救援操作装置启动以及接收火灾信号退出正常服务时进行语音播报，提示、安抚轿厢内乘客。

      - 轿厢护脚板

检查其是否符合以下要求：

对于非斜行电梯，轿厢地坎护脚板的垂直部分高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度。

对于斜行电梯，轿厢地坎护脚板的宽度至少等于运载装置位于开锁区域内时相应层站入口可能暴露的整个净宽度；设有侧置轿门时，其垂直部分的尺寸能够保护所有可能暴露的表面；设有前置轿门时，面对较低的层站侧，垂直部分的高度不小于0.30 m。

      - 轿厢超载保护装置

检查其是否符合以下要求：

最迟在轿厢内载荷达到110％额定载重量时能够检测出超载，防止电梯正常启动及再平层（对于液压电梯，防止电梯正常启动），并且轿厢内有音响和发光信号提示，动力驱动的自动门完全开启，手动门保持在未锁紧状态。

对于未曾依据上述要求对轿厢超载保护装置进行过监督检验的电梯，其轿厢超载保护装置也应当符合上述要求，但允许轿厢内只提供音响信号或者发光信号。

      - 双入口轿厢

消防员电梯有两个轿厢入口时，检查相关设置是否符合以下要求：

(1)如果所有前室均与消防员入口层设置在同一侧，则与消防员入口层不在同一侧的门不能打开；如果有前室与消防员入口层设置在不同侧，每次仅能打开该层前室侧的门。

(2)当轿厢内有超过一个操作面板时，在消防员使用阶段仅预定供消防员使用的面板可用，其他操作面板无效。每个门均有对应的开门按钮，在消防员使用阶段仅消防员入口层侧或者该层前室侧的开门按钮有效。

      - 扶手、立柱等装置

检查其是否符合以下要求：

斜行电梯运载装置内设有供乘客就近抓握的扶手、立柱等装置，并且固定可靠。

    - 层门和轿门

      - 门地坎距离

检查其是否符合以下要求：

轿厢地坎与层门地坎的水平距离不大于35mm。

      - 门间隙

检查门关闭后的间隙是否符合以下要求：

(1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于10mm。

(2)在水平移动门和折叠门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，第(1)项所述的间隙对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。

      - 玻璃门防拖曳措施

检查防止儿童的手被玻璃门拖曳的措施是否有效。

      - 门再开启保护装置

检查其是否符合以下要求：

对于动力驱动的自动水平滑动门，在门关闭过程中人员通过入口时，保护装置能够自动使门重新开启。

对于未曾依据上述要求对门再开启保护装置进行过监督检验的电梯，当人员通过入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，保护装置能够自动使门重新开启。

      - 门的运行与导向

检查其是否符合以下要求：

(1)层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象。

(2)层门导向装置失效时，层门应急导向装置或者保持装置能够使层门保持在原有位置。

(3)在底部的层门保持装置上或者其附近设有识别保持装置最小啮合深度的标记，并且该啮合深度不小于标记值。

      - 自动关闭层门装置

检查其是否符合以下要求：

在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，自动关闭层门装置能够使开启的层门关闭；如自动关闭装置采用重块，其防止重块坠落的措施保持有效；对于防爆电梯其无火花措施保持完好。

      - 紧急开锁

检查其是否符合以下要求：

(1)每个层门均能够被专用钥匙从外面开启。紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置。

(2)如果只能通过层门进入底坑，则从底坑爬梯且在高度1.80m内和最大水平距离0.80m范围内能够安全地触及门锁，或者能够通过永久设置的装置从底坑中打开层门。

      - 门的锁紧与闭合

检查其是否符合以下要求：

(1)锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁。

(2)轿厢(运载装置)在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动。

(3)检查层门、轿门锁紧状态的电气安全装置功能正常。

(4)每个层门和轿门的闭合均由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也设有电气安全装置以验证其闭合状态。

      - 轿门开门限制装置及轿门的开启

检查其是否符合以下要求：

(1)轿厢停在开锁区域外时，轿门开门限制装置能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢。

(2)在UCMP允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外)从层站处打开轿门。

      - 门刀、门锁滚轮与地坎间隙

检查其是否符合以下要求：

轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙不小于5mm，并且电梯运行时不互相碰擦。

注A1-12：对层门进行检验时，可以抽取基站、端站以及至少20%其他层站的层门进行检验，但第A1.2.7.8(2)项除外。

  - 试验

完成第A1.1、A1.2条所述的检验后，方可以进行以下试验。

    - 应急救援试验

(1)检查机房内或者紧急和测试操作屏上是否设有明晰的应急救援程序。

(2)对于曳引与强制驱动乘客与载货电梯、曳引驱动消防员电梯，检查救援通道是否符合以下要求：

建筑物内的救援通道保持通畅，应急救援人员能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置，以及各层站处。

注A1-13：对于《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009，含第1、2号修改单)、《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》(TSG T7002—2011，含第1、2号修改单)实施前监督检验合格的和在现有建筑物中增设的曳引与强制驱动乘客与载货电梯、曳引驱动消防员电梯，因建筑结构等原因而难以达到本条中有关无阻碍地抵达各层站处这一要求时，如果使用单位采取了有效措施(例如：保证救援人员可以通过钥匙或者强制手段打开通往电梯层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的层站，并且按规定开展了营救救援演练)并且征得了相关利益方的同意，同时符合本条中的其他要求，可以判定本条的检验结果为符合要求。

(3)对于消防员电梯，检查相关救援装置是否符合以下要求：

用于消防员从轿厢内自救和从轿厢外救援使用的救援装置(如便携式梯子、绳梯、安全绳系统、轿厢内踩踏点等)功能正常，用于消防员从轿顶进入轿厢的梯子能够从轿顶展开。

(4)在各种载荷工况下，按照第(1)项所述的应急救援程序实施操作，应当能够安全、及时地解救被困人员。

    - 平衡系数测试

采用《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)中第H6.12条所述的方法进行平衡系数测试，确认其是否符合以下要求：

平衡系数在0.40～0.50之间，并且符合制造(改造)单位的设计值。

注A1-14：对于曳引驱动电梯监督检验，只有当本条检验结果为符合时方可以进行后续各项试验。

    - 轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验

(1)检查限速器是否符合以下要求：

各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常；其动作速度符合要求。

检验时，可以通过查看限速器调试证书、限速器铭牌以及校验记录，结合限速器的状态确认其动作速度是否符合要求；发现调节部位封记缺损等可能影响限速器动作速度的情况，检验人员应当通过现场见证施工或者维护保养单位测试的方式予以确认。

(2)检查以下电气安全装置是否功能有效：

限速器或者其他装置上设置的在轿厢(运载装置)上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置；

验证限速器复位状态的电气安全装置；

用于检查限速器绳断裂或过分伸长时的电气安全装置。

轿厢(运载装置)上设置的在轿厢(运载装置)安全钳动作以前或者同时使驱动主机停止运转的电气安全装置。

(3)监督检验时，以下列工况进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠，限速器-安全钳系统、轿厢(运载装置)及其附联部件和导轨等无明显损坏、变形：

瞬时式安全钳：轿厢装载额定载重量，以检修速度下行；

渐进式安全钳：轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行。

定期检验时，以轿厢空载、检修速度下行的工况进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠。

    - 对重(平衡重)限速器-安全钳试验

(1)检查限速器及其电气安全装置是否符合第A1.3.3条第(1)、(2)项所述要求。

(2)监督检验时，以下列工况进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠，限速器-安全钳系统和导轨等无明显损坏、变形：

瞬时式安全钳：轿厢空载，以检修速度上行；

渐进式安全钳：轿厢空载，以正常运行速度上行。

定期检验时，以轿厢空载、检修速度上行的工况进行限速器-安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠。

注A1-15：对于采用除限速器以外方式触发的安全钳，按照电梯制造单位的要求进行试验。

    - 缓冲器试验

以轿厢空载、检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢(运载装置)、对重停在其上再离开后，缓冲器应当没有底板脱落、擦碰损伤、破裂、压扁等对电梯正常使用不利影响的损坏。

    - ACOP试验

(1)检查ACOP动作试验方法是否符合以下要求：

控制柜或者紧急和测试操作屏上标有ACOP动作试验方法，并且与型式试验证书所标注的方法一致。

(2)检查ACOP上的电气安全装置是否功能有效。

(3)采用存在内部冗余的制动器作为ACOP减速部件的，检查其监测功能是否符合以下要求：

制动器松开(或者制动)失效或者制动力不足时，能够防止电梯正常运行。

(4)按照第(1)项所述的试验方法进行动作试验，ACOP应当动作可靠。

对于未曾依据上述要求对ACOP进行过监督检验并且不符合本条第(1)项要求的电梯(不要求其必须符合该条要求)，定期检验时可以以轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验。

    - UCMP试验

(1)检查UCMP动作试验方法是否符合以下要求：

控制柜或者紧急和测试操作屏上标有UCMP动作试验方法，并且与型式试验证书所标注的方法一致。

(2)检查UCMP上的电气安全装置是否功能有效。

(3)采用存在内部冗余的制动器作为UCMP制停部件的，检查其监测功能是否符合以下要求：

制动器松开(或者制动)失效或者制动力不足时能够关闭轿门和层门，防止电梯正常运行。

(4)按照第(1)项所述的试验方法进行动作试验，UCMP应当动作可靠。

    - 破裂阀试验

对于配置破裂阀作为防止轿厢坠落、超速下降的液压驱动电梯，应当进行本条所述的试验。

(1)检查破裂阀手动操作方法是否符合以下要求：

破裂阀附近标有电梯整机制造单位规定的无需轿厢超载即可使破裂阀达到动作流量的手动操作方法。

(2)按照第(1)项所述的方法进行试验，轿厢装有额定载重量下行，当达到破裂阀的动作速度时，轿厢应当被可靠制停。

定期检验时，可以在轿厢空载的工况下进行试验。

注A1-16：本条不适用于采用限速器触发安全钳来防止轿厢坠落、超速下降的间接作用式液压电梯。

    - 沉降试验

对于液压驱动电梯，装有额定载重量的轿厢停在上端站，10min内的下沉距离应当不超过10mm。

    - 曳引能力试验

(1)空载工况曳引能力试验

空载轿厢上行，当对重压在缓冲器上驱动主机继续运转时，悬挂装置应当相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转。

空载轿厢以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢(运载装置)应当完全停止。

(2)有载工况曳引能力试验

轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，轿厢(运载装置)应当完全停止。

    - 制动性能试验

(1)监督检验时以轿厢装载额定载重量、正常运行速度下行的工况进行试验，在驱动主机机电式制动器的一组制动部件失效的情况下，剩余制动部件应当能够使轿厢减速、停止和保持停止状态。

(2)对于采用驱动主机机电式工作制动器作为ACOP减速部件或者UCMP制停部件的曳引驱动非斜行电梯，在驱动主机机电式工作制动器失效的情况下进行其他制动装置的制动性能试验，其他制动装置应当能够使发生意外移动的轿厢在1.2m的移动距离范围内运行速度不大于0.3m/s。

(3)轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，制动器应当能够使驱动主机应当停止运转，并且轿厢及其附联部件和导轨等没有明显变形和损坏。

    - 运行试验

轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统应当功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。

定期检验时，可以在轿厢空载工况下进行试验。

    - 噪声测试

采用《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2022)中第H6.15.1条所述的方法，对曳引与强制驱动非斜行乘客电梯的机房内噪声、轿厢内噪声和开门处噪声进行测试，确认各测量位置处噪声的A频率计权声级是否符合表A1-3规定的值。

表A1-3   乘客电梯噪声的 A 频率计权声级

| 额定速度υ | 额定速度运行时机房内各测量位置最大声级的平均值 | 额定速度运行时轿厢内最大声级 | 开关门过程最大声级 | 额定速度运行时无机房电梯距离驱动主机安装位置最近层门处最大声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υ≤2.5m/s | ≤80 dB | ≤55 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| 2.5m/s＜υ≤6.0m/s | ≤85 dB | ≤60 dB | ≤65 dB | 不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为2.5m/s的电梯限值指标判定 |
| υ＞6.0m/s | 不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为6.0m/s的电梯限值指标判定 |  |  |  |

采用以下方法，对曳引与强制驱动非斜行无机房乘客电梯层门处噪声进行测试，确认其A频率计权声级是否符合表A1-3规定的值：

声音测量传感器放置在距离驱动主机安装位置最近的层站，测试时声音测量传感器从层站开门宽度的中部水平对着层门，在水平方向距门扇0.5m，垂直方向距层站地面1.5m±0.1m处测量。取出发端站的门关闭后至到达端站门开启前，电梯从端站到端站的全程上行运行和全程下行运行过程中以额定速度运行时的最大值。

注A1-17：监督检验时，可以采用由施工单位实施、检验人员现场观察确认的方式进行各项试验，施工单位和检验机构可以通过协商，共享试验数据和结果。此外，监督检验时检验人员应当对第A1.3.3、A1.3.4、A1.3.5条(采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器时)和第A1.3.10条第(2)项、第A1.3.11条第(3)项所述试验进行音像记录；定期检验时检验人员应当对第A1.3.5条(采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器时)所述试验进行音像记录，音像记录中应当至少包括检验人员身份、受检电梯的唯一性标志以及驱动主机启动、运行和制停或者缓冲器被压缩前、压缩时、轿厢(对重)离开缓冲器等全过程信息。

  - 各类电梯的检验项目

各类乘客与载货电梯的监督检验、定期检验项目分别见表A1-4、表A1-5。

表A1-4  各类乘客与载货电梯的监督检验项目

| 监督检验项目 |  | TD | PD | HD | TF | HF | TE | HE | TI | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1.1 | 制造资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.1.2 | 安装资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.1.5 | 技术资料与铭牌的一致性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.1 | 通道及照明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.3 | 活板门 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| A1.2.1.4 | 机器空间专用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.5 | 活动区域 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.6 | 工作区域尺寸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.7 | 轿厢工作区域 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.8 | 底坑工作区域 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.9 | 平台工作区域 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.10 | 顶层工作区域 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| A1.2.2.1 | 井道照明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.3 | 轿厢(运载装置)与井道壁的间距 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
| A1.2.2.6 | 紧急和检修通道 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.8 | 对重(平衡重)运行区域防护措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.10 | 制导行程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.11 | 顶部空间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.12 | 底坑空间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.13 | 底坑设施及装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.14 | 导轨支架 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.15 | 轨道下方防护措施 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| A1.2.2.16 | 缓冲器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.17 | 极限位置限制装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.1 | 主开关 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.2 | 断相、错相保护功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.3 | 接地保护措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.4 | 剩余电流动作保护装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.5 | 门旁路装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.6 | 门回路监测功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.7 | 制动器状态监测功能 | √ | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ |
| A1.2.3.8 | 自动救援操作装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.9 | 检修运行控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.10 | 紧急电动运行控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.11 | 紧急和测试操作屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.12 | 紧急报警装置(对讲系统) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.13 | 防爆电气部件 | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - |
| A1.2.3.14 | 防爆电缆 | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - |
| A1.2.3.15 | 消防员电梯供电系统 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| A1.2.3.16 | 消防员电梯开关 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| A1.2.3.17 | 优先召回 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| A1.2.3.18 | 消防服务 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| A1.2.3.19 | 恢复正常服务 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| A1.2.3.20 | 再次优先召回 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.4.2 | 曳引轮槽 | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| A1.2.4.3 | 制动器 | √ | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ |
| A1.2.4.4 | 溢流阀工作压力 | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| A1.2.4.5 | 液压系统油温监控装置 | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| A1.2.4.6 | 液压油油位 | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.4.8 | 表面温度 | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - |
| A1.2.5.1 | 钢丝绳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.5.2 | 包覆带 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.5.4 | 补偿装置 | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| A1.2.5.5 | 钢丝绳卷绕 | - | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
| A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.5 | 轿厢(运载装置)和对重(平衡重)间距 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.6 | 对重(平衡重)块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.11 | 轿厢超载保护装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.12 | 双入口轿厢 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| A1.2.6.13 | 扶手、立柱等装置 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
| A1.2.7.1 | 门地坎距离 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.2 | 门间隙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.7 | 紧急开锁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.3.1 | 应急救援试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.3.2 | 平衡系数测试 | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| A1.3.3 | 轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.3.4 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.3.5 | 缓冲器试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.3.6 | ACOP试验 | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| A1.3.7 | UCMP试验 | √ | √ | - | √ | - | - | - | √ | √ |
| A1.3.8 | 破裂阀试验 | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| A1.3.9 | 沉降试验 | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| A1.3.10 | 曳引能力试验 | √ | - | - | √ | - | √ | √ | - | - |
| A1.3.11 | 制动性能试验 | √ | √ | - | √ | - | √ | - | - | √ |
| A1.3.12 | 运行试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.3.13 | 噪声 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
| 注1：TD——曳引驱动乘客与载货电梯；PD——强制驱动载货电梯；HD——液压乘客与载货电梯；TF——曳引驱动消防员电梯；HF——液压消防员电梯；TE——曳引驱动防爆电梯；HE——液压防爆电梯；TI——曳引驱动斜行乘客与载货电梯；PI——强制驱动斜行载货电梯。 注2：“√”为应当检验项目，“—”为非检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A1-5  各类乘客与载货电梯的定期检验项目

| 定期检验项目 |  | TD | PD | HD | TF | HF | TE | HE | TI | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1.4 | 使用资料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.1.1 | 通道及照明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.2.1 | 井道照明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.2.16 | 缓冲器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.4 | 剩余电流动作保护装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.5 | 门旁路装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.3.7 | 制动器状态监测功能 | √ | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ |
| A1.2.3.10 | 紧急电动运行控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.3.11 | 紧急和测试操作屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.3.12 | 紧急报警装置(对讲系统) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.3.13 | 防爆电气部件 | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - |
| *A1.2.3.17 | 优先召回 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| *A1.2.3.18 | 消防服务 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| *A1.2.3.19 | 恢复正常服务 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| *A1.2.3.20 | 再次优先召回 | - | - | - | √ | √ | - | - | - | - |
| A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.4.3 | 制动器 | √ | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ |
| A1.2.4.4 | 溢流阀工作压力 | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| *A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.4.8 | 表面温度 | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - |
| A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.3(3) | 轿厢安全窗电气安全装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.4(3) | 轿厢安全门电气安全装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.6 | 对重(平衡重)块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.7.7 | 紧急开锁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.3.1 | 应急救援试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.3.3 | 轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| A1.3.4 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.3.5 | 缓冲器试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *A1.3.6 | ACOP试验 | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| *A1.3.7 | UCMP试验 | √ | √ | - | √ | - | - | - | √ | √ |
| *A1.3.8 | 破裂阀试验 | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| A1.3.9 | 沉降试验 | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
| *A1.3.10(1) | 空载工况曳引能力试验 | √ | - | - | √ | - | √ | - | √ | - |
| A1.3.12 | 运行试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 注1：TD——曳引驱动乘客与载货电梯；PD——强制驱动载货电梯；HD——液压乘客与载货电梯；TF——曳引驱动消防员电梯；HF——液压消防员电梯；TE——曳引驱动防爆电梯；HE——液压防爆电梯；TI——曳引驱动斜行乘客与载货电梯；PI——强制驱动斜行载货电梯。 注2：“√”为应当检验项目，“—”为非检验项目。 注3：对于已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》等4个安全技术规范(TSG T7001～7004，含第1、第2、第3号修改单)以及本规则进行过监督检验的电梯，第A1.2.3.5、A1.2.3.7、A1.3.7条应当进行定期检验；对于已经按照本规则进行过监督检验的电梯，第A1.2.3.4、A1.2.4.3(1)、A1.2.4.3(2)、A1.2.6.9、A1.2.7.5(3)、A1.2.7.7(2)条(项)应当进行定期检验。 注4：对于允许按照GB 7588—1995及更早期标准生产的电梯，第A1.3.6条以及第A1.2.4.7条第(1)项中的电气安全装置可以不进行定期检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 自动扶梯与自动人行道

本部分适用于自动扶梯与自动人行道(以下统称受检设备)。

  - 技术资料审查

    - 制造资料

审查制造单位是否提供以下适用于受检设备的资料。其中第(1)～(6)项所述资料应当在申请监督检验时提交监检机构；第(7)项所述资料应当在安装竣工后提交监检机构。

(1)配置说明。包括：受检设备的产品编号、型号、主要技术参数[包括名义速度、名义宽度、倾斜角、提升高度(自动扶梯)、使用区段长度(自动人行道)、工作类型、工作环境]，驱动主机布置型式和数量、梯路传动方式、驱动主机与梯级(踏板、胶带)之间的连接方式，所配置的主要部件和安全保护装置的产品名称、型号、编号(除驱动主机和控制柜之外的其他主要部件以及安全保护装置可以不标注编号而代之以制造批次号)、制造单位名称、型式试验证书编号、制造日期，以及附加制动器的型式、型号与编号，并且有整机制造单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A2-1：本部分所称主要部件包括驱动主机、控制柜、梯级、踏板、梳齿支撑板、楼层板、梯级链、踏板链、滚轮，安全保护装置包括含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统。

(2)境内制造单位的《特种设备生产许可证》。

(3)型式试验证书。包括整机型式试验证书、主要部件和安全保护装置的型式试验证书。

(4)玻璃护壁板的钢化玻璃证明。

(5)扶手带破断强度试验报告(受检设备为公共交通型时)。

(6)安装使用维护保养说明书。

(7)整机质量证明文件。包括：境内制造单位的《特种设备生产许可证》编号，受检设备的产品编号、型号、主要技术参数，安装单位的《特种设备生产许可证》编号，安装竣工日期，安装使用地点，自动扶梯或者自动人行道符合相关安全技术规范的声明，并且有整机制造单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A2-2：上述资料为复印件时，应当经整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口设备，应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章。

    - 安装资料

审查安装单位是否提供以下适用于受检设备的资料。其中第(1)、(2)项所述资料应当在申请监督检验时提交监检机构；第(3)项所述资料应当在对第A2.2.1、A2.2.2条进行检验前提交检验人员；第(5)项所述资料应当在安装竣工后提交监检机构。如果在安装过程中发生设计变更，应当在实施变更前向监检机构提交第(4)项所述资料。

(1)安装单位的《特种设备生产许可证》。

(2)安装告知证明材料。

(3)建筑工程符合性声明。表明经安装单位确认，与所安装受检设备相关的建筑工程符合第A2.2.1.5、A2.2.2.2、A2.2.2.3、A2.2.2.4、A2.2.2.5、A2.2.2.6条的要求，并且注明相关实测尺寸，有安装单位公章或者检验专用章。

(4)变更设计证明文件。有由使用单位提出、经电梯整机制造单位同意的见证。

(5)制造单位出具或者盖章确认的安装自检报告。

注A2-3：上述文件为复印件时，应当经安装单位加盖公章或者检验专用章。

    - 改造或者重大修理资料

审查改造或者修理单位是否提供以下适用于受检设备的资料。其中第(1)～(6)项所述资料应当在申请监督检验时提交监检机构；第(7)、(8)项所述资料应当在改造或者重大修理竣工后提交监检机构。

(1)拟改造、重大修理自动扶梯或者自动人行道的使用登记证。

(2)改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》。

(3)改造或者重大修理告知证明材料。

(4)改造或者重大修理项目清单。

(5)型式试验证书。包括拟加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的型式试验证书。

(6)使用和维护保养说明(补充件)。根据改造和重大修理情况，增补的使用和维护保养说明。

(7)改造或者重大修理自检报告。

(8)改造或者重大修理质量证明文件。包括：受检设备的使用登记编号、型号、主要技术参数，改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》编号，改造或者重大修理竣工日期，自动扶梯或者自动人行道符合相关安全技术规范的声明，并且有改造或者修理单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A2-4：上述文件为复印件时，应当经改造或者修理单位加盖公章或者检验专用章。

    - 使用资料

审查使用单位是否提供以下适用于受检设备的资料：

(1)使用登记证。其内容与实物应当相符。

(2)日常维护保养合同。由使用单位与取得相应许可的单位签订。

(3)自动扶梯或者自动人行道安全使用管理制度，包括应急救援管理制度等。

    - 技术资料与铭牌的一致性

(1)审查主要部件和安全保护装置铭牌上标注的产品名称、型号、编号(制造批次号)、制造单位名称、型式试验证书编号(除驱动主机和控制柜之外的其他主要部件的铭牌上可以不标注型式试验证书编号)、制造日期是否与配置说明[见第A2.1.1第(1)项]一致。

(2)审查主要部件和安全保护装置铭牌上标注的内容与相应的型式试验证书内容是否相符。

改造、重大修理监督检验时，应当对加装或者更换的上述主要部件、安全保护装置的铭牌与相应型式试验证书的一致性进行审查。

  - 设施设备检查

    - 分离机房、驱动站和转向站

      - 分离机房、驱动站和转向站照明

检查其是否符合以下要求：

分离机房设有永久性电气照明。桁架内的驱动站、转向站以及机房中有电气照明。

      - 接地保护措施

检查其是否符合以下要求：

(1)供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)始终分开。

(2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分与保护导体(PE，地线)可靠连接。

(3)含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转。

      - 主开关

检查其是否符合以下要求：

主开关能够切断电动机、制动器松开装置和控制电路电源，但不能切断电源插座以及维护和检查所必须的照明电路的电源。

该开关在断开位置上提供能够锁住的机构或者“隔离”装置。机器空间为多台设备共用时，主开关的操作机构易于识别。

      - 停止开关

检查其是否符合以下要求：

驱动站和转向站均设有停止开关，已经设置了主开关的驱动站除外。驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外部时，在驱动装置区域另设有停止开关。

      - 工作区域

检查其是否符合以下要求：

(1)在分离机房、桁架内部的驱动站和转向站内，有一个没有任何永久固定物的、面积不小于0.50 m×0.60 m的站立区域。

(2)主驱动装置或者制动器装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间时，在工作区段有一个面积不小于0.30 m×0.40 m的立足区域。

(3)在分离机房内的控制柜(屏)前有一块净空间，其深度不小于0.70m，宽度不小于0.50m与控制柜全宽的较大者，净高度不小于2.00m。

(4)在分离机房内对运动部件进行维护和检查以及紧急操作的地方有一块不小0.50m×0.60m的水平净空间，其净高度不小于2.00m。

      - 旋转部件防护措施

检查其是否符合以下要求：

驱动主机以及驱动站、转向站的梯级或者踏板转向部分设置的旋转部件设有防护装置和警示标识，以防止人员受到伤害。

      - 制动器状态监测功能

检查其是否符合以下要求：

对制动器的松开动作进行监测，当受检设备启动后而制动器没有松开时，驱动主机立即停止运行，并且故障锁定功能有效。

      - 手动盘车装置

检查其是否符合以下要求：

(1)用于手动盘车的手轮是平滑和无辐条的，并且在盘车手轮上或者附近清晰地标出操作说明和运行方向。

(2)手动盘车装置可以从驱动主机上拆卸或者脱出时，设有最迟在该装置连接到驱动主机时起作用的电气安全装置。

      - 驱动链电气安全装置

检查其是否符合以下要求：

检查驱动主机驱动链过度松弛和断裂的电气安全装置功能有效。

对于设有附加制动器的受检设备，该装置动作时能够触发附加制动器动作。

      - 检修控制装置

检查其是否符合以下要求：

(1)在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式检修控制装置连接的检修插座，该插座的设置能够使检修控制装置到达受检设备的任何位置。

(2)检修控制装置上的停止开关功能有效。

(3)检修控制装置上的运行方向标识清晰、正确。

(4)操作检修控制装置时，其他所有启动开关均不起作用，但电气安全装置[第A2.2.1.7、A2.2.2.7(3)、A2.2.2.8、A2.2.3.2、A2.2.4.2、A2.2.4.3条(项)所述除外]有效。

(5)当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置均不起作用。

对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的受检设备，应当至少符合以下要求：

(1)使用检修控制装置时，其他所有启动开关均不起作用，当连接一个以上的检修控制装置时，或者均不起作用，或者需要同时启动才能起作用。

(2)安全开关和安全电路仍起作用。

    - 相邻区域

      - 梳齿相交线处的光照度

在地面测出的梳齿与踏面相交线处的光照度应当至少为50lx。

      - 出入口区域

检查其是否符合以下要求：

出入口区域充分畅通，其宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm，纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.50m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的2倍加上每边各80mm，则其纵深尺寸允许减少至2.00m。

      - 出入口防护装置

检查其是否符合以下要求：

出入口防护装置能够防止乘客接触到扶手带外缘被带起的危险，并且固定可靠。在危险区域内，该装置至少增加到高出扶手带100mm并且从楼层板起高度不小于1100mm，位于扶手带外缘80mm至120mm之间。

      - 垂直净高度

检查其是否符合以下要求：

踏板或者胶带上方的垂直净高度不小于2.30m，并且该净高度延续到扶手转向端端部。

      - 防护挡板

检查其是否符合以下要求：

在受检设备与楼板交叉处以及交叉设置的受检设备之间设有垂直固定、无锐利边缘的封闭防护挡板，其位于扶手带上方的高度不小于0.30m，并且延伸至扶手带外缘下至少25mm。

注A2-5：扶手带外缘与任何障碍物之间的距离不大于400mm时，应当装设防护挡板。

      - 扶手带距离

检查其是否符合以下要求：

墙壁或者障碍物与扶手带外缘之间的水平距离不小于80mm，与扶手带下缘的垂直距离不小于25mm。

对于邻近布置的受检设备，其扶手带外缘之间的距离不小于160mm。

      - 连续输送保护

检查多台连续并且无中间出口的受检设备是否符合以下要求：

(1)具有相同的运送能力并且同方向运行。

(2)设有附加紧急停止开关。

(3)当其中一台停止运行时，其他继续运行可能造成人流拥堵的设备也停止运行。

      - 检修盖板与楼层板

检查其是否符合以下要求：

(1)检修盖板与楼层板的安装和固定能够防止人员踩踏或者自重作用而导致的倾覆、翻转。

(2)监测检修盖板和楼层板的电气安全装置能够在移除任何一块检修盖板或者楼层板时动作，对于机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板的，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后电气安全装置动作。

      - 梳齿与梳齿板

检查其是否符合以下要求：

(1)梳齿板梳齿或者踏面齿完好，没有缺损。

(2)梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm，间隙不超过4mm。

(3)梯级或者踏板进入梳齿板处有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合而导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，受检设备自动停止运行。

      - 紧急停止开关

检查其是否符合以下要求：

受检设备出入口附近设有紧急停止开关，必要时增设附加紧急停止开关，以使紧急停止开关之间的距离不超过30m(对于自动扶梯)或者40m(对于自动人行道)。各停止开关标识清晰，对于位于扶手装置高度1/2以下的停止开关，在扶手装置1/2高度以上的醒目位置还设有直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止开关。

      - 设备铭牌、标志与标识

检查其是否符合以下要求：

(1)在受检设备出入口的明显位置设有产品铭牌，标明产品名称、型号、编号、制造单位名称及其制造地址、制造日期以及自动扶梯提升高度或者自动人行道使用区段长度。改造后的受检设备，铭牌上标明主要技术参数、改造单位名称、改造竣工日期。

(2)在受检设备入口附近设有安全标志，至少包括“小孩必须拉住”“宠物必须抱着”“握住扶手带”和“禁止使用非专用手推车”等内容。

(3)对于由使用者的进入而自动启动或者加速的受检设备，其运行方向标识正确并且清晰可见。

    - 扶手装置和围裙板

      - 扶手装置

检查其是否符合以下要求：

(1)扶手带完好，表面材料没有龟裂、剥离、严重磨损，沿扶手带平行方向单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm。

(2)扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离不小于0.10m，并且不大于0.25 m。

(3)朝向梯级、踏板或者胶带一侧扶手装置部分光滑、平齐；装设方向与运行方向不一致的压条或者镶条凸出高度不大于3mm，具有圆角或者倒角的边缘；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊。

(4)扶手带入口保护装置功能有效。

      - 扶手带速度监测装置

检查其是否符合以下要求：

当扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间在5s～15s内时，扶手带速度监测装置能够使受检设备自动停止运行。

      - 防爬装置

检查其是否符合以下要求：

装设在外盖板上的防爬装置位于地平面上方(1000±50)mm，其高度至少与扶手带表面齐平，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不小于1000mm，并且在此长度范围内无踩脚处。

      - 阻挡装置

检查其是否符合以下要求：

在受检设备上、下端部装设的阻挡装置能够防止人员进入外盖板区域；该装置延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm处。

注A2-6：与墙相邻并且外盖板的宽度大于125mm，或者相邻平行布置并且共用外盖板的宽度大于125mm的自动扶梯或者倾斜式自动人行道，应当装设阻挡装置。

      - 防滑行装置

检查其是否符合以下要求：

扶手盖板上装设的防滑行装置包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置无锐角或者锐边。

注A2-7：当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，应当装设防滑行装置。

      - 护壁板间隙

检查其是否符合以下要求：

护壁板之间的间隙不大于4mm，其边缘呈圆角或者倒角状。

      - 围裙板与梯级、踏板间隙

检查其是否符合以下要求：

(1)任何一侧的水平间隙不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm；

(2)围裙板设置在踏板之上时，踏板表面与围裙板下端的垂直间隙不大于4mm，踏板侧边与围裙板垂直投影间不产生间隙。

      - 围裙板

检查其是否符合以下要求：

围裙板垂直、平滑，板与板之间的接缝为对接缝。对于长距离的自动人行道，在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝处可以采取其他特殊连接方法来替代对接缝。

      - 围裙板防夹装置

检查其是否符合以下要求：

固定牢固，没有缺损。

      - 围裙板防夹开关

自动扶梯设有围裙板防夹开关时，检查其是否符合以下要求：

该开关能够在异物夹入梯级和围裙板之间时起作用，并且在该梯级到达梳齿板前使受检设备自动停止运行。

    - 梯级、踏板及驱动系统

      - 梯级、踏板

检查其是否符合以下要求：

(1)梯级、踏板完好，没有破损，表面永久变形不大于4mm。

(2)在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级或者踏板之间的间隙不大于6 mm。

注A2-8：对本条第(2)项进行检验时，可以抽取20%的可见梯级或者踏板测量相应的间隙。

      - 梯级、踏板下陷保护

检查其是否符合以下要求：

梯级或者踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合时，受检设备能够自动停止运行，并且下陷的梯级或者踏板不会到达梳齿相交线；故障锁定功能保持有效。

检验时，由施工或者维护保养单位卸除1～2个梯级或者踏板，将缺口检修运行至安全装置处，检验人员检查：安全装置与梳齿相交线的距离是否大于工作制动器的最大制停距离；该装置动作后，能否使设备停止运行；故障锁定功能是否有效。

      - 梯级、踏板缺失保护

检查其是否符合以下要求：

在由梯级或者踏板缺失而导致的缺口从梳齿板位置出现之前，受检设备能够自动停止运行；故障锁定功能保持有效。

      - 非操纵逆转保护

检查其是否符合以下要求：

梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时，非操纵逆转保护装置能够使自动扶梯或者倾斜角不小于6°的倾斜式自动人行道自动停止运行；故障锁定功能保持有效。

      - 驱动元件保护

检查其是否符合以下要求：

直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件断裂或者过分伸长时，受检设备能够自动停止运行；故障锁定功能保持有效。

      - 距离缩短保护

检查其是否符合以下要求：

驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，受检设备能够自动停止运行。

  - 试验

完成第A2.1、A2.2条所述的检验后，方可以进行以下试验。

    - 运行试验

(1)对于采用待机运行(自动启动或者加速)的受检设备，检查其是否符合以下要求：

在乘客到达梳齿和踏面相交线之前，受检设备已经启动和加速。

(2)对于由使用者的进入而自动启动的受检设备，检查其是否符合以下要求：

当使用者从预定运行方向进入时，经过足够的时间(至少为预期输送时间再加上10s）才能自动停止运行；当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于10s。

(3)受检设备空载、以正常运行速度进行两个方向的连续运行，应当运行平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响。

    - 扶手带运行速度偏差试验

受检设备空载、以正常运行速度进行两个方向的运行，测量扶手带和梯级(踏板、胶带) 的运行速度，确认是否符合以下要求：

扶手带的运行速度相对于梯级(踏板、胶带)实际速度的偏差在0％～＋2%范围内。

    - 制停距离试验

制停距离应当从电气停止装置动作时开始测量。自动扶梯监督检验时，将总制动载荷分布在自动扶梯上部2/3的可见梯级上进行试验；自动人行道监督检验时，若制造单位提供了完整正确的满载制动计算书，可以只进行空载制动试验；定期检验时，进行空载制动试验。

受检设备的制停距离应当符合表A2-1、表A2-2要求。

表A2-1  空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离

| 名义速度 | 制停距离范围 |
| --- | --- |
| 0.50m/s | 0.20m～1.00m |
| 0.65m/s | 0.30m～1.30m |
| 0.75m/s | 0.40m～1.50m |

表A2-2  空载和有载水平运行或者有载向下运行的自动人行道制停距离

| 名义速度 | 制停距离范围 |
| --- | --- |
| 0.50m/s | 0.20m～1.00m |
| 0.65m/s | 0.30m～1.30m |
| 0.75m/s | 0.40m～1.50m |
| 0.90m/s | 0.55m～1.70m |

    - 附加制动器试验

检查附加制动器是否符合以下要求：

(1)在附加制动器动作开始时能够强制切断控制电路。

(2)将总制动载荷均匀分布在受检设备上部2/3的可见梯级、踏板或者胶带上，在工作制动器松开状态下，人为触发附加制动器动作，附加制动器应当能够使受检设备可靠制停。

定期检验时，可以在空载工况下进行试验。

如果受检设备设有两个及以上驱动主机，并且采用工作制动器互为附加制动器时，每一制动器均应当符合上述要求。

注A2-9：监督检验时，可以采用由施工单位实施、检验人员现场观察确认的方式对第A2.3.3、A2.3.4条进行检验，施工单位和检验机构可以通过协商，共享这些项目的检验数据和结果；此外，监督检验时检验人员应当对第A2.3.3、A2.3.4条所述试验进行全过程音像记录，音像记录中应当至少包括检验人员身份、受检设备的唯一性标志以及受检设备启动、运行和制停等全过程信息。

  - 自动扶梯与自动人行道的检验项目

自动扶梯与自动人行道的监督检验、定期检验项目分别见表A2-3、表A2-4。

表A2-3  自动扶梯与自动人行道的监督检验项目

| 监督检验项目 |  | 自动扶梯 | 自动人行道 |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.1.1 | 制造资料 | √ | √ |
| A2.1.2 | 安装资料 | √ | √ |
| A2.1.3 | 改造或者重大修理资料 | √ | √ |
| A2.1.5 | 技术资料与铭牌的一致性 | √ | √ |
| A2.2.1.1 | 分离机房、驱动站和转向站照明 | √ | √ |
| A2.2.1.2 | 接地保护措施 | √ | √ |
| A2.2.1.3 | 主开关 | √ | √ |
| A2.2.1.4 | 停止开关 | √ | √ |
| A2.2.1.5 | 工作区域 | √ | √ |
| A2.2.1.6 | 旋转部件防护措施 | √ | √ |
| A2.2.1.7 | 制动器状态监测功能 | √ | √ |
| A2.2.1.8 | 手动盘车装置 | √ | √ |
| A2.2.1.9 | 驱动链电气安全装置 | √ | √ |
| A2.2.1.10 | 检修控制装置 | √ | √ |
| A2.2.2.1 | 梳齿相交线处的光照度 | √ | √ |
| A2.2.2.2 | 出入口区域 | √ | √ |
| A2.2.2.3 | 出入口防护装置 | √ | √ |
| A2.2.2.4 | 垂直净高度 | √ | √ |
| A2.2.2.5 | 防护挡板 | √ | √ |
| A2.2.2.6 | 扶手带距离 | √ | √ |
| A2.2.2.7 | 连续输送保护 | √ | √ |
| A2.2.2.8 | 检修盖板与楼层板 | √ | √ |
| A2.2.2.9 | 梳齿与梳齿板 | √ | √ |
| A2.2.2.10 | 紧急停止开关 | √ | √ |
| A2.2.2.11 | 设备铭牌、标志与标识 | √ | √ |
| A2.2.3.1 | 扶手装置 | √ | √ |
| A2.2.3.2 | 扶手带速度监测装置 | √ | √ |
| A2.2.3.3 | 防爬装置 | √ | √ |
| A2.2.3.4 | 阻挡装置 | √ | √ |
| A2.2.3.5 | 防滑行装置 | √ | √ |
| A2.2.3.6 | 护壁板间隙 | √ | √ |
| A2.2.3.7 | 围裙板与梯级、踏板间隙 | √ | √ |
| A2.2.3.8 | 围裙板 | √ | √ |
| A2.2.3.9 | 围裙板防夹装置 | √ | — |
| A2.2.3.10 | 围裙板防夹开关 | √ | — |
| A2.2.4.1 | 梯级、踏板 | √ | √ |
| A2.2.4.2 | 梯级、踏板下陷保护 | √ | √ |
| A2.2.4.3 | 梯级、踏板缺失保护 | √ | √ |
| A2.2.4.4 | 非操纵逆转保护 | √ | √ |
| A2.2.4.5 | 驱动元件保护 | √ | √ |
| A2.2.4.6 | 距离缩短保护 | √ | √ |
| A2.3.1 | 运行试验 | √ | √ |
| A2.3.2 | 扶手带运行速度偏差试验 | √ | √ |
| A2.3.3 | 制停距离试验 | √ | √ |
| A2.3.4 | 附加制动器试验 | √ | √ |
| 注1：“√”为应当检验项目，“—”为非检验项目。 注2：对于应当按照相关法规要求配置驱动链电气安全装置的设备，第A2.2.1.9条应当进行监督检验 |  |  |  |

表A2-4  自动扶梯与自动人行道的定期检验项目

| 定期检验项目 |  | 自动扶梯 | 自动人行道 |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.1.4 | 使用资料 | √ | √ |
| A2.2.1.6 | 旋转部件防护措施 | √ | √ |
| A2.2.1.7 | 制动器状态监测功能 | √ | √ |
| *A2.2.1.9 | 驱动链电气安全装置 | √ | √ |
| *A2.2.2.3 | 出入口防护装置 | √ | √ |
| *A2.2.2.5 | 防护挡板 | √ | √ |
| *A2.2.2.7 | 连续输送保护 | √ | √ |
| *A2.2.2.8 | 检修盖板与楼层板 | √ | √ |
| *A2.2.2.9 | 梳齿与梳齿板 | √ | √ |
| *A2.2.2.10 | 紧急停止开关 | √ | √ |
| A2.2.2.11 | 设备铭牌、标志与标识 | √ | √ |
| * A2.2.3.1 | 扶手装置 | √ | √ |
| A2.2.3.2 | 扶手带速度监测装置 | √ | √ |
| *A2.2.3.3 | 防爬装置 | √ | √ |
| *A2.2.3.4 | 阻挡装置 | √ | √ |
| *A2.2.3.5 | 防滑行装置 | √ | √ |
| A2.2.3.9 | 围裙板防夹装置 | √ | — |
| A2.2.3.10 | 围裙板防夹开关 | √ | — |
| *A2.2.4.2 | 梯级、踏板下陷保护 | √ | √ |
| *A2.2.4.3 | 梯级、踏板缺失保护 | √ | √ |
| *A2.2.4.4 | 非操纵逆转保护 | √ | √ |
| *A2.2.4.5 | 驱动元件保护 | √ | √ |
| *A2.2.4.6 | 距离缩短保护 | √ | √ |
| *A2.3.2 | 扶手带运行速度偏差试验 | √ | √ |
| *A2.3.3 | 制停距离试验 | √ | √ |
| *A2.3.4 | 附加制动器试验 | √ | √ |
| 注1：“√”为应当检验项目，“—”为非检验项目。 注2：对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的受检设备，第A2.2.1.7、A2.2.1.8(2)、A2.2.3.2、A2.2.2.8(2)条(项)和第A2.2.4.2、A2.2.4.3、A2.2.4.4、A2.2.4.5条中的故障锁定功能可以不进行定期检验；对于应当按照相关法规要求配置驱动链电气安全装置的设备，第A2.2.1.9条应当进行定期检验；对于已经按照本规则进行过监督检验的自动扶梯，第A2.2.3.10条应当进行定期检验。 注3：对于制造日期为1998年2月1日以前的受检设备，定期检验时第A2.2.1.6、A2.2.1.10、A2.2.2.9(3)、A2.2.4.2、A2.2.4.4、A2.3.2条(项)均按照一般项目处理 |  |  |  |

- 杂物电梯

本部分适用于杂物电梯(包括防爆杂物电梯)。

  - 技术资料审查

    - 制造资料

审查制造单位是否提供以下适用于受检杂物电梯的资料。其中第(1)～(5)项所述资料应当在申请监督检验时提交监检机构；第(6)项所述资料应当在安装竣工后提交监检机构。

(1)配置说明。包括：杂物电梯的产品编号、型号、主要技术参数(包括提升高度、轿厢有效面积、额定载重量、额定速度、层站数)，所配置的主要部件和安全保护装置的产品型号、编号(绳头组合、门锁装置、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统可以不标注编号而代之以制造批次号，非线性蓄能型缓冲器除编号外还需标注制造批次号)、制造单位名称、型式试验证书编号、制造日期，悬挂装置的名称、型号、主要参数(如直径、数量)，并且有整机制造单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A3-1：本部分所称主要部件包括绳头组合、控制柜、驱动主机(曳引与强制驱动杂物电梯)，安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、限速切断阀(液压杂物电梯)。

(2)境内制造单位的《特种设备生产许可证》。

(3)型式试验证书。包括整机型式试验证书、主要部件和安全保护装置(层门锁紧不需要电气证实的门锁装置除外)的型式试验证书。

(4)其他证明文件。至少包括：采用一根悬挂装置的防护说明；是否允许人员进入杂物电梯机房、井道、底坑和轿顶的说明。

(5)安装使用维护保养说明书。

(6)整机质量证明文件。包括：境内制造单位的《特种设备生产许可证》编号，受检杂物电梯的产品编号、型号、主要技术参数，安装单位的《特种设备生产许可证》编号，安装竣工日期，安装使用地点，杂物电梯符合相关安全技术规范的声明，并且有整机制造单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A3-2：上述资料为复印件时，应当经整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口杂物电梯，应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章。

    - 安装资料

审查安装单位是否提供以下适用于受检杂物电梯的资料。其中第(1)～(3)项所述资料应当在申请监督检验时提交监检机构；第(5)项所述资料应当在安装竣工后提交监检机构。如果在安装过程中发生设计变更，应当在实施变更前向监检机构提交第(4)项所述资料。

(1)安装单位的《特种设备生产许可证》。

(2)安装告知证明材料。

(3)机房及井道布置图或者土建勘测图。表明经安装单位确认，其井道顶部和底坑内的净空间、机房主要尺寸、层门和检修门及检修活板门的布置与尺寸、安全距离、井道下方人可以到达的空间等符合相关要求，并且有安装单位公章或者检验专用章。

(4)变更设计证明文件。有由使用单位提出、经整机制造单位同意的见证。

(5)制造单位出具或者盖章确认的安装自检报告。

注A3-3：上述文件为复印件时，应当经安装单位加盖公章或者检验专用章。

    - 改造或者重大修理资料

审查改造或者修理单位是否提供以下适用于受检杂物电梯的资料。其中第(1)～(6)项所述资料应当在申请监督检验时提交监检机构；第(7)、(8)项所述资料应当在改造或者重大修理竣工后提交监检机构。

(1)拟改造、重大修理杂物电梯的使用登记证。

(2)改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》。

(3)改造或者重大修理告知证明材料。

(4)改造或者重大修理项目清单。

(5)型式试验证书。包括拟加装或者更换的各主要部件和安全保护装置(层门锁紧不需要电气证实的门锁装置除外)的型式试验证书。

(6)使用和维护保养说明(补充件)。根据改造和重大修理情况，增补的使用和维护保养说明。

(7)改造或者重大修理自检报告。

(8)改造或者重大修理质量证明文件。包括：受检杂物电梯的使用登记编号、型号、主要技术参数，改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》编号，改造或者重大修理竣工日期，杂物电梯符合相关安全技术规范的声明，并且有改造或者修理单位的公章或者检验专用章以及签发日期。

注A3-4：上述文件为复印件时，应当经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章。

    - 使用资料

审查使用单位是否提供以下适用于受检杂物电梯的资料：

(1)使用登记证。其内容与实物相符。

(2)日常维护保养合同。由使用单位与取得相应许可的单位签订。

(3)杂物电梯安全使用管理制度，包括应急救援管理制度、专用钥匙管理制度等。

    - 技术资料与铭牌的一致性

(1)审查主要部件和安全保护装置铭牌(绳头组合可以不设铭牌)上标注的产品型号、编号(制造批次号)、制造单位名称、型式试验证书编号(含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统的铭牌上可以不标注型式试验证书编号)、制造日期是否与配置说明[见第A3.1.1第(1)项]一致。

(2)审查主要部件和安全保护装置铭牌上标注的内容与相应的型式试验证书内容是否相符。

改造、重大修理监督检验时，应当对加装或者更换的上述主要部件、安全保护装置的铭牌与相应型式试验证书的一致性进行审查。

  - 设施设备检查

    - 机器空间与井道

      - 通往机器空间的通道和门

检查其是否符合以下要求：

(1)通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用，并且设有永久性电气照明。

(2)通道门、检修门和检修活板门能够可靠锁紧。

(3)通道门、检修门和检修活板门外侧有包含“电梯机器——危险，未经允许禁止入内”文字的警示标识。

(4)对于人员可进入的机房，不用钥匙能够从机房内部打开通道门或者检修活板门。

(5)对于人员不可进入的机房，从检修门或者检修活板门边缘到检查、维护的任一部件的水平距离不大于0.60m。

      - 机器空间专用

检查机器空间是否符合以下要求：

机器空间不用于电梯以外的其他用途。

      - 井道封闭措施

检查其是否符合以下要求：

除必要的开口外，井道由无孔的墙、井道底板和顶板完全封闭。

      - 井道上的检修门和活板门

检查在井道上设置的检修门和活板门是否符合以下要求：

(1)不能向井道内开启，门上装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开。

(2)验证门关闭状态的电气安全装置功能有效。

(3)对于人员不可进入的井道，在井道外的检修门或者检修活板门近旁有包含“禁止入内”文字的警示标志。

      - 对重(平衡重)运行区域防护措施

人员可以进入井道下部时，检查对重(平衡重)运行的区域是否具有下列防护措施之一：

(1)对重(平衡重)的运行区域采用刚性隔障防护，该隔障从对重(平衡重)位于最低位置时的最低点延伸到底坑地面以上最小2.00m处，其宽度至少等于对重(平衡重)宽度；如果对重(平衡重)导轨与井道壁的间距超过0.30m，则该区域也按照上述要求进行防护。

(2)在井道内设置可移动装置，该装置能够将对重(平衡重)的运行行程限制在底坑地面以上不小于1.80m或者行程最大允许的高度处。

      - 底坑

检查其是否符合以下要求：

(1)对于人员可进入的井道，井道内设有可移动的装置，当轿厢停在其上面时，该装置保证在底坑地面与轿厢的最低部件之间的自由垂直距离至少为1.80m或者行程最大允许值。

(2)底坑地面平整，无渗水、积水。

(3)对于人员可进入的井道，底坑内设有停止装置并且功能有效。

      - 缓冲器或者限位挡块

检查其是否符合以下要求：

(1)采用缓冲器或者限位挡块来限制轿厢和对重的下部行程。杂物电梯的轿厢、对重(平衡重)之下确有人能够到达的空间时，在轿厢和对重的行程底部极限位置设置缓冲器。对于液压杂物电梯，当缓冲器完全压缩或者当轿厢停在限位挡块上时，柱塞不触及缸筒的底座。

(2)缓冲器或者限位挡块固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损、锈蚀等现象。

(3)耗能型缓冲器液位正确，验证柱塞复位的电气安全装置功能有效。

(4)防爆杂物电梯的缓冲器与轿厢、缓冲器与对重的撞击面采取的无火花措施保持完好。

    - 电气设备和驱动主机

      - 主开关

检查每台杂物电梯是否单独设置符合以下要求的主开关：

(1)易于接近和操作。

(2)机房为多台电梯共用时，主开关的操作机构易于识别。

      - 断相、错相保护功能

检查断相、错相保护功能是否有效。电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护。

      - 接地保护措施

检查其是否符合以下要求：

(1)供电电源自进入机器空间起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)始终分开。

(2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分与保护导体(PE，地线)可靠连接。

(3)含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转。

      - 防爆电气部件

对于防爆杂物电梯，检查其防爆电气部件是否符合第A1.2.3.13条的要求。

      - 防爆电缆

对于防爆杂物电梯，检查其防爆电缆是否符合第A1.2.3.14条的要求。

      - 驱动主机

检查其是否符合以下要求：

(1)曳引轮槽、卷筒绳槽、链轮齿没有缺损或者不正常磨损。

(2)制动器动作灵活、工作可靠。

(3)通常情况下溢流阀的调定工作压力不超过满载工作压力的140%，最大不高于满载压力的170％[在此情况下提供相应的液压管路(包括液压缸)的计算说明]。

(4)防爆杂物电梯的电动机、减速器、液压泵站散热良好，其外壳以及制动部件外壳、防爆电气部件外壳的表面最高温度低于整机防爆标志中的温度组别要求。

    - 悬挂装置及旋转部件防护

      - 悬挂装置本体

检查其是否符合以下要求：

钢丝绳没有笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折以及严重锈蚀等现象。

包覆带没有包覆层变形(如鼓包、压痕、折痕、凹陷等)、承载体外露或者刺出、承载体断裂等现象。

      - 端接装置

检查其是否符合以下要求：

悬挂装置的端部固定可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。

      - 钢丝绳卷绕

对于强制驱动杂物电梯，检查其是否符合以下要求：

(1)轿厢停在完全压缩的缓冲器或者限位挡块上时，卷筒的绳槽中至少保留一圈半钢丝绳。

(2)卷筒上只能卷绕一层钢丝绳。

      - 松绳(链)保护措施

对于强制驱动杂物电梯，检查其是否符合以下要求：

检查悬挂绳(链)松弛的电气安全装置功能有效。

如果间接作用式液压杂物电梯设置了检查悬挂绳(链)松弛的电气安全装置，也应当符合上述要求。

      - 旋转部件防护装置

检查其是否符合以下要求：

在机房内、轿厢和对重(平衡重)上、井道内、液压缸上的曳引轮、滑轮、链轮，以及限速器及张紧轮等与钢丝绳(包覆带、链条)形成传动的旋转部件均设有防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳(包覆带、链条)因松弛而脱离绳槽(带槽、链轮)、异物进入钢丝绳(包覆带、链条)与绳槽(带槽、链轮)之间。

    - 轿厢与对重(平衡重)

      - 轿厢尺寸

检查其是否符合以下要求：

轿底面积不大于1.0m²，轿厢深度不大于1.0m，轿厢高度不大于1.20m。

注A3-5：如果轿厢由几个固定的间隔组成，并且每一间隔均符合上述要求，则轿厢总高度允许大于1.20m。

      - 轿厢铭牌

检查其是否符合以下要求：

轿厢内设有铭牌，标明额定载重量、产品编号或者追溯编码、制造单位名称或者商标、制造年份；改造后的电梯，铭牌上标明额定载重量、改造单位名称、改造竣工日期。

      - “轿厢在此”指示

对于采用手动开启层门的杂物电梯，检查其是否符合以下要求：

设有在轿厢停留层站期间保持点亮的“轿厢在此”信号，以便使用人员在开门前，知晓轿厢是否在该层站。

      - 防止轿厢移动装置

对于允许人员进入轿顶的杂物电梯，检查其是否符合以下要求：

轿厢设有机械停止装置以使其停在指定位置上，并且在轿顶上或者井道内每一层门旁设置停止装置。

      - 护脚板

对于需要在开门的情况下进行再平层的杂物电梯，检查其是否符合以下要求：

轿厢地坎下设有护脚板，其垂直部分的高度不小于有效开锁区域的高度，宽度不小于层站入口宽度。

      - 自动搭接地坎

检查其是否符合以下要求：

如果采用垂直滑动门并且服务位置与层站等高，可以用固定在层站上的符合以下要求的自动搭接地坎取代护脚板：

(1)层门开启时，自动移动到服务位置；在层门关闭作用下收起。

(2)宽度不小于轿厢入口宽度，长度不小于开锁区域的一半加50mm或者轿底至层门地坎的距离加20mm。

(3)无论轿厢在何位置，均与轿底有不小于20mm的重叠。

      - 轿厢入口

检查其是否符合以下要求：

(1)验证轿厢入口处设置的挡板、栅栏、卷帘、轿门等关闭状态的电气安全装置功能有效。

(2)轿门、栅栏、卷帘等运行时不出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位。

      - 对重(平衡重)块

检查其是否符合以下要求：

对重(平衡重)块固定可靠。

    - 层门与轿门

      - 轿厢与层门的间隙

检查其是否符合以下要求：

在层门全开状态下，轿厢与层门或者层门框架之间的间隙不大于35mm。

      - 门间隙

检查其是否符合以下要求：

门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙不大于6mm。使用过程中由于磨损，允许达到10mm。

      - 门再开启保护装置

对于动力驱动的自动门，检查其是否符合以下要求：

在门关闭过程中，当人员或者货物被撞击或者将被撞击时，保护装置能够自动使门重新开启。

      - 门的运行与导向

检查其是否符合以下要求：

层门运行时，没有脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位等现象。

      - 自动关闭层门装置

检查其是否符合以下要求：

在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外并且层门开启时，有一种装置能够确保该层门自动关闭。该装置采用重块时，有防止重块坠落的措施。

      - 紧急开锁装置

检查其是否符合以下要求：

每个层门均能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置未保持在开锁位置。

对于允许按照JG 135—2000及更早期标准生产的杂物电梯，可以仅在端站层门设置紧急开锁装置。

      - 门的锁紧与闭合

检查其是否符合以下要求：

(1)每个层门均设有门锁装置，其锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力也不能导致开锁；

(2)门的锁紧由电气安全装置电气证实，只有在层门锁紧后杂物电梯才能运行。

对于同时满足额定速度不大于0.63m/s、开门高度不大于1.20m和层站地坎距地面高度不小于0.70m的杂物电梯，门的锁紧可以不由电气装置电气证实，但当轿厢驶离开锁区域时，锁紧元件能够自动关闭，而且除了正常锁紧位置外，至少有第二个锁紧位置。

(3)每个层门的闭合均由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也设有电气安全装置以验证其闭合状态。

      - 层站标识

检查其是否符合以下要求：

每个层门或者其附近位置应当标示杂物电梯的额定载重量，并且有包含“禁止进入轿厢”字样的警示标志。

  - 试验

完成第A3.1、A3.2条所述的检验后，方可以进行以下试验。

    - 轿厢限速器-安全钳试验

(1)检查限速器是否符合以下要求：

限速器各调节部位封记完好，运转时无碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常。

(2)检查以下电气安全装置是否功能有效：

检查限速器绳或者安全绳断裂或者过分伸长的电气安全装置；

轿厢上设置的在轿厢安全钳动作以前或者同时使驱动主机停止运转的电气安全装置。

(3)监督检验时，轿厢装载额定载重量，以正常运行速度或者检修速度下行，进行限速器-安全钳联动试验；对于采用悬挂装置断裂或者安全绳触发的轿厢安全钳，轿厢装有额定载重量，模拟悬挂装置断裂或者安全绳被触发的状态进行试验。限速器、安全钳动作应当可靠，限速器-安全钳系统、轿厢和导轨等无明显损坏、变形。

定期检验时，以轿厢空载、正常运行速度或者检修速度下行的工况进行试验，限速器、安全钳动作应当可靠。

    - 对重(平衡重)限速器-安全钳试验

(1)检查限速器及其电气安全装置是否符合应当符合第A3.3.1条第(1)、(2)项的要求。

(2)轿厢空载，以正常运行速度或者检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验；对于采用悬挂装置断裂或者安全绳触发的安全钳，轿厢空载，模拟悬挂装置断裂或者安全绳被触发的状态进行试验。限速器、安全钳动作应当可靠。

    - 破裂阀试验

对于配置破裂阀作为防止轿厢坠落、超速下降的液压杂物电梯，应当进行本条所述的试验。

(1)检查破裂阀手动操作方法是否符合以下要求：

破裂阀附近标有杂物电梯整机制造单位规定的无需轿厢超载即可使破裂阀达到动作流量的手动操作方法。

(2)按照第(1)项所述的方法进行试验，轿厢装有额定载重量下行，当达到破裂阀的动作速度时，轿厢应当被可靠制停。

定期检验时，可以在轿厢空载的工况下进行试验。

    - 沉降试验

对于液压杂物电梯，装有额定载重量的轿厢停在上端站，10min内的下沉距离应当不超过10mm。

    - 制动性能试验

(1)轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度向下下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，并且轿厢及其附联部件和导轨等没有明显变形和损坏。

(2)轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当能够完全停止。

    - 运行试验

轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统应当功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。

定期检验时，可以在轿厢空载工况下进行试验。

注A3-6：监督检验时，可以采用由施工单位实施、检验人员现场观察确认的方法进行各项试验。施工单位和检验机构可以通过协商，共享试验数据和结果。

  - 杂物电梯的检验项目

各类杂物电梯的监督检验、定期检验项目分别见表A3-1、表3-2。

表A3-1  各类杂物电梯的监督检验项目

| 监督检验项目 |  | 曳引驱动 杂物电梯 | 强制驱动 杂物电梯 | 液压 杂物电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3.1.1 | 制造资料 | √ | √ | √ |
| A3.1.2 | 安装资料 | √ | √ | √ |
| A3.1.3 | 改造或者重大修理资料 | √ | √ | √ |
| A3.1.5 | 技术资料与铭牌的一致性 | √ | √ | √ |
| A3.2.1.1 | 通往机器空间的通道和门 | √ | √ | √ |
| A3.2.1.2 | 机器空间专用 | √ | √ | √ |
| A3.2.1.3 | 井道封闭措施 | √ | √ | √ |
| A3.2.1.4 | 井道上的检修门和活板门 | √ | √ | √ |
| A3.2.1.5 | 对重(平衡重)运行区域防护措施 | √ | √ | √ |
| A3.2.1.6 | 底坑 | √ | √ | √ |
| A3.2.1.7 | 缓冲器或者限位挡块 | √ | √ | √ |
| A3.2.2.1 | 主开关 | √ | √ | √ |
| A3.2.2.2 | 断相、错相保护功能 | √ | √ | √ |
| A3.2.2.3 | 接地保护措施 | √ | √ | √ |
| A3.2.2.4 | 防爆电气部件 | √ | √ | √ |
| A3.2.2.5 | 防爆电缆 | √ | √ | √ |
| A3.2.2.6 | 驱动主机 | √ | √ | √ |
| A3.2.3.1 | 悬挂装置本体 | √ | √ | √ |
| A3.2.3.2 | 端接装置 | √ | √ | √ |
| A3.2.3.3 | 钢丝绳卷绕 | — | √ | — |
| A3.2.3.4 | 松绳(链)保护措施 | — | √ | √ |
| A3.2.3.5 | 旋转部件防护装置 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.1 | 轿厢尺寸 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.2 | 轿厢铭牌 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.3 | “轿厢在此”指示 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.4 | 防止轿厢移动装置 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.5 | 护脚板 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.6 | 自动搭接地坎 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.7 | 轿厢入口 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.8 | 对重(平衡重)块 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.1 | 轿厢与层门的间隙 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.2 | 门间隙 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.3 | 门再开启保护装置 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.4 | 门的运行与导向 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.5 | 自动关闭层门装置 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.6 | 紧急开锁装置 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.7 | 门的锁紧与闭合 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.8 | 层站标识 | √ | √ | √ |
| A3.3.1 | 轿厢限速器-安全钳试验 | √ | √ | √ |
| A3.3.2 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 | √ | √ | √ |
| A3.3.3 | 破裂阀试验 | — | — | √ |
| A3.3.4 | 沉降试验 | — | — | √ |
| A3.3.5 | 制动性能试验 | √ | √ | — |
| A3.3.6 | 运行试验 | √ | √ | √ |
| 注：“√”为应当检验项目，“—”为非检验项目 |  |  |  |  |

表A3-2  各类杂物电梯的定期检验项目

| 定期检验项目 |  | 曳引驱动 杂物电梯 | 强制驱动 杂物电梯 | 液压 杂物电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3.1.4 | 使用资料 | √ | √ | √ |
| A3.2.1.1(1) | 通往机器空间的通道 | √ | √ | √ |
| A3.2.2.4 | 防爆电气部件 | √ | √ | √ |
| *A3.2.2.6 | 驱动主机 | √ | √ | √ |
| A3.2.4.3 | “轿厢在此”指示 | √ | √ | √ |
| *A3.2.4.4 | 防止轿厢移动装置 | √ | √ | √ |
| *A3.2.5.3 | 门再开启保护装置 | √ | √ | √ |
| *A3.2.5.4 | 门的运行与导向 | √ | √ | √ |
| *A3.2.5.5 | 自动关闭层门装置 | √ | √ | √ |
| A3.2.5.6 | 紧急开锁装置 | √ | √ | √ |
| *A3.2.5.7 | 门的锁紧与闭合 | √ | √ | √ |
| *A3.2.5.8 | 层站标识 | √ | √ | √ |
| *A3.3.1 | 轿厢限速器-安全钳试验 | √ | √ | √ |
| A3.3.2 | 对重(平衡重)限速器-安全钳试验 | √ | √ | √ |
| *A3.3.3 | 破裂阀试验 | — | — | √ |
| A3.3.6 | 运行试验 | √ | √ | √ |
| 注1：“√”为应当检验项目，“—”为非检验项目。 注2：对于允许按照JG 135—2000及更早期标准生产的杂物电梯，第A3.2.4.4、A3.2.5.7(2)、A3.3.1(2)条(项)以及第A3.2.5.7条第(3)项间接机械连接门扇中未被锁住门扇上的电气安全装置可以不进行定期检验。对于已经按照本规则进行过监督检验的杂物电梯，第A3.2.4.3条应当进行定期检验 |  |  |  |  |

附件B

电梯检验意见通知书

通知书编号：

| 受检单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |
| 设备品种 |  | 产品编号 |  |
| 使用登记证编号 |  | 单位内编号 |  |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—202X） |  |  |
| 不符合情况： |  |  |  |
| 检验意见： £所检验项目均符合TSG T7001—202X中的相应要求。 £经监督检验发现，该电梯存在不符合(见上栏)，请将处理结果及时报送我机构。 £经定期检验发现，该电梯存在不符合(见上栏)，其中一般项目 项，关键项目 项。请在 年 月 日前将处理结果报送我机构。 注：存在关键项目或者超过3项一般项目不符合等情况，使用单位应当停止使用电梯。 检验人员： 检验日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 检验机构名称： 核准证号： |  |  |  |
| 受检单位签收人： 签收日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 处理结果： 施工/使用单位负责人： 日期： 年 月 日 (施工/使用单位公章) |  |  |  |

注B-1：对于监督检验，受检单位为施工单位；对于定期检验，受检单位为使用单位。对于受检单位为个人的，应当在“受检单位名称”栏填写与含有个人身份号码的证明文件一致的姓名和个人身份号码；下同。

注B-2：检验人员应当将经检验发现的不符合的具体情况填写在“不符合情况”栏目中。对于定期检验中未发现不符合的，填写“无”。

注 B-3：本通知书一式三份。一份检验机构存档，两份送受检单位，其中一份受检单位应当按照相应要求返回检验机构。

以上注不印制。

附件C

报告编号：

- 电梯监督检验报告

| 使用单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 设备代码 | ： |
| 设备类别 | ： |
| 施工类别 | ： |
| 检验机构名称 | ： |
| 检验日期 | ： |

(印制检验机构名称)

注意事项

1.有下列情况之一者，检验报告无效：

(1)无检验、审核、批准人员签字。

(2)无检验机构的核准证号。

(3)无检验机构的检验专用章或者公章。

2.本检验报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

3.如对检验报告有异议，请在收到之日起15日内，向检验机构书面提出意见。

检验机构地址和联系方式：

电梯监督检验报告

报告编号：

| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备品种 |  |  |  | 产品型号 |  |  |
| 产品编号 |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 使用登记证编号 |  |  |  | 单位内编号 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 设备技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—202X) |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  | 下次检验日期 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检验： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 检验机构核准证号： (检验机构公章或者检验专用章) |  |
| 审核： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

共   页     第   页

电梯监督检验报告附页

报告编号：

| 序号 | 检验项目 |  | 检验结果 | 序号 | 检验项目 |  | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

共   页     第   页

注C-1：各类电梯的“设备技术参数”至少包括：

(1)曳引驱动乘客与载货电梯、曳引驱动消防员电梯、强制驱动载货电梯、杂物电梯——额定载重量、额定速度、层站门数、控制方式；斜行电梯还包括：倾斜角、前置轿门。

(2)液压乘客与载货电梯、液压驱动消防员电梯、液压杂物电梯——额定载重量、额定速度（含上行速度和下行速度）、层站门数、控制方式、油缸数量、顶升型式、额定压力。

(3)防爆电梯——除(1)或者(2)所述外，还包括：整机防爆标志、区域防爆等级。

(4)自动扶梯、自动人行道——名义速度、名义宽度、倾斜角、输送能力、提升高度、使用区段长度。

注C-2：下次检验日期以监督检验合格日期当月为基准计算，精确到月。

注C-3：“检验项目”栏，按照附件A中的表A1-4、A2-3、A3-1填写适用于受检电梯的检验项目编号和名称，例如：“A1.1.1”“制造资料”，“A2.2.3.1”“扶手装置”，“A3.2.2.4”“防爆电气部件”。

注C-4：“检验结果”栏，按照以下要求填写：

(1)经检验符合要求，填写“符合”；经检验不符合要求，填写“不符合”。

(2)对于不适用的检验项目，填写“无此项”。

以上注不印制。

附件D

报告编号：

- 电梯定期检验报告

| 使用单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 设备代码 | ： |
| 设备类别 | ： |
| 检验机构名称 | ： |
| 检验日期 | ： |

(印制检验机构名称)

注意事项

1.有下列情况之一者，检验报告无效：

(1)无检验、审核、批准人员签字。

(2)无检验机构的核准证号。

(3)无检验机构的检验专用章或者公章。

2.本检验报告一式二份，由检验机构和使用单位分别保存。

3.如对检验报告有异议，请在收到之日起15日内，向检验机构书面提出意见。

检验机构地址和联系方式：

电梯定期检验报告

报告编号：

| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备品种 |  |  |  | 产品型号 |  |  |
| 产品编号 |  |  |  | 单位内编号 |  |  |
| 使用登记证编号 |  |  |  | 安全管理人员 |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 改造单位名称 |  |  |  | 改造日期 |  |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 设备技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—202X) |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  | 下次检验日期 |  | 年 月 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 检验： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 检验机构核准证号： (检验机构公章或者检验专用章) |  |
| 审核： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

共   页     第   页

电梯定期检验报告附页

报告编号：

| 序号 | 检验项目 |  | 检验结果 | 序号 | 检验项目 |  | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

共   页     第   页

注D-1：“设备技术参数”“检验结果”按照附件C中的相应要求填写。

注D-2：下次检验日期以定期检验合格日期当月为基准计算，填写至下一周期的当月。对于检验结论为“不合格”或者“复检不合格”的，填写“—”。

注D-3：“备注”栏填写需要说明的事项。例如，对于按照第4.6条规定进行复检的，可以填写：“本检验机构于XXXX年XX月XX日出具了编号为XXXXXX的《电梯定期检验报告》。按照TSG T7001—202X第4.6条的规定，本检验机构对该报告所列电梯/自动扶梯/自动人行道进行了复检，并出具本检验报告。”

注D-4：“检验项目”栏，按照附件A中的表A1-5、A2-4、A3-2填写适用于受检电梯的检验项目编号和名称，例如：“A1.1.4”“使用资料”，“A1.2.6.3(3)”“轿厢安全窗电气安全装置”，“*A1.2.7.7”“紧急开锁”，“A2.2.1.6”“旋转部件防护措施”，“*A3.2.2.6”“驱动主机”。

以上注不印制。

相关规章和规范历次制(修)订情况

- 《起重机械安全监察规定》（劳安字［1991］8号），原劳动部，1991年3月21日发布，1991年10月1日起实施。

- 《关于进一步加强电梯安全管理工作的通知》（劳部发[1995]21号），原劳动部，1995年1月11日发布并实施。

3. 《电梯安全技术检验大纲》（劳部发[1995]44号），原劳动部，1995年2月17日发布并实施。

4. 《自动扶梯及自动人行道安全技术检验大纲》（劳部发[1996]207号），原劳动部，1996年6月17日发布并实施。

5. 《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质量技术监督局令第13号），原国家质量技术监督局，2000年6月27日发布，自2000年10月1日起实施。

6. 《电梯监督检验规程》（国质检锅[2002]1号），原国家质量监督检验检疫总局，2002年1月9日发布，2002年3月1日起施行。

7. 《液压电梯监督检验规程（试行）》（国质检锅[2002]358号），原国家质量监督检验检疫总局，2002年12月13发布，自2003年4月1日起施行。

8. 《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》（国质检锅[2002]360号），原国家质量监督检验检疫总局，2002年12月13日发布，自2003年2月1日起施行。

9. 《杂物电梯监督检验规程》（国质检锅[2003]33号），原国家质量监督检验检疫总局，2003年2月9日发布，自2003年9月1日起施行。

10. 《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)，原国家质量监督检验检疫总局公告(2009年第114号)，2009年12月4日发布，2010年4月1日起实施；第1号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2013年第191号)，2013年12月31日发布，2014年3月1日起施行；第2号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2017年第44号)，2017年6月12日发布，2017年10月1日起施行；第3号修改单，国家市场监督管理总局公告，2019年10月31日发布，2020年1月1日起施行。

11. 《电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯》（TSG T7002-2011），原国家质量监督检验检疫总局公告(2011年第117号)，2011年8月8日发布，2012年2月1日起施行；第1号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2013年第191号)，2013年12月31日发布，2014年3月1日起施行；第2号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2017年第44号)，2017年6月12日发布，2017年10月1日起施行；第3号修改单，国家市场监督管理总局公告，2019年10月31日发布，2020年1月1日起施行。

12. 《电梯监督检验和定期检验规则——防爆电梯》（TSG T7003-2011），原国家质量监督检验检疫总局公告(2011年第117号)，2011年8月8日发布，2012年2月1日起施行；第1号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2013年第191号)，2013年12月31日发布，2014年3月1日起施行；第2号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2017年第44号)，2017年6月12日发布，2017年10月1日起施行；第3号修改单，国家市场监督管理总局公告，2019年10月31日发布，2020年1月1日起施行。

13. 《电梯监督检验和定期检验规则——液压电梯》(TSG T7004-2012)，原国家质量监督检验检疫总局公告(2012年第47号)，2012年3月23日发布，2012年7月1日起施行；第1号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2013年第191号)，2013年12月31日发布，2014年3月1日起施行；第2号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2017年第44号)，2017年6月12日发布，2017年10月1日起施行；第3号修改单，国家市场监督管理总局公告，2019年10月31日发布，2020年1月1日起施行。

14. 《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯和自动人行道》(TSG T7005-2012)，原国家质量监督检验检疫总局公告(2012年第47号)，2012年3月23日发布，2012年7月1日起施行；第1号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2013年第191号)，2013年12月31日发布，2014年3月1日起施行；第2号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2017年第44号)，2017年6月12日发布，2017年10月1日起施行；第3号修改单，国家市场监督管理总局公告，2019年10月31日发布，2020年1月1日起施行。

15. 《电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯》(TSG T7006-2012)，原国家质量监督检验检疫总局公告(2012年第47号)，2012年3月23日发布，2012年7月1日起施行；第1号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2013年第191号)，2013年12月31日发布，2014年3月1日起施行；第2号修改单，原国家质量监督检验检疫总局公告(2017年第44号)，2017年6月12日发布，2017年10月1日起施行；第3号修改单，国家市场监督管理总局公告，2019年10月31日发布，2020年1月1日起施行。

16. 《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》(国市监特设〔2020〕56号)，国家市场监督管理总局，2020年4月10日发布。